Лекция 2. Тема 2. Показатели качества устройств
приема и преобразования сигналов
2.1. Чувствительность
2.2. Коэффициент шума и шумовая температура приемника
2.2.1. Определения коэффициента шума
2.2.2. Определение шумовой мощности, поступающей на вход приемника от антенны
2.2.3. Связь коэффициента шума приемника с параметрами его отдельных каскадов
2.2.4. Шумовая температура приемника
2.2.5. Связь коэффициента шума и чувствительности

2. 1. Чувствительность

Чувствительность – способность приемника принимать слабые сигналы. Количественной мерой чувствительности является минимальный уровень сигнала в антенне:

– ЭДС Еа, мкВ – в диапазоне частот до УВЧ, или

– мощность  Ра, мкВт – в диапазоне частот от СВЧ и выше,

при котором переданная информация воспроизводится с заданной мерой качества. Критерий качества определяется видом принимаемого сигнала. При телефонии это отношение сигнал/шум на выходе приемника. При приеме цифровых двоичных сигналов – вероятность ошибки. Факторы, ограничивающие чувствительность:

Усиление приемника,

Помехи радиоприему

Напряжение на выходе линейного тракта приемника до детектора прямо пропорционально ЭДС в антенне Eа и коэффициенту усиления этого тракта K:

Uвых = Еа K

Поэтому при заданном постоянном значении Uвых значение требуемой ЭДС в антенне обратно пропорционально коэффициенту усиления.

Зависимость чувствительности приемника от коэффициента усиления (до входа детектора)

Как видно из рисунка, нижний порог чувствительности ограничен двумя порогами.

Первый порог – это чувствительность, ограниченная внутренними помехами – шумами (это параметр собственно приемника). Этот порог используется при проектировании, если уровень внешних помех мал. Например, это может быть РПУ радиолокатора с чувствительностью Ра=10 –21 Вт в диапазоне СВЧ.

Основными источниками внутренних (собственных) шумов приемника являются:
- тепловые шумы резисторов, конденсаторов. Тепловой шум возникает в результате колебаний электронной и дырочной проводимостей из-за их конечной температуры. Некоторые из этих колебаний имеют спектр, лежащий в интересующей полосе частот, и вносят шум в полезные сигналы. Спектр теплового шума приблизительно равномерен в полосе радиочастотного и микроволнового диапазонов.;

- шумы транзисторов (для биполярного транзистора: дробовые шумы – шумы, возникающие из за дискретной природы протекающего тока через эмиттерный и коллекторный переходы); другие хаотические явления, связанные с дискретной природой материи, также вызывают шум, подобный дробовому, примерами таких явлений могут быть генерация и рекомбинация пар дырка/электрон в полупроводниках и разделение эмиттерного тока между базой и коллектором в транзисторах (шум декомпозиции), характеристики этих шумов подобны характеристикам тепловых шумов, частотный спектр в основном равномерен, что создаёт одинаковую спектральную плотность мощности во всём радиочастотном и микроволновом диапазонах; тепловые шумы активных сопротивлений базы и коллектора;

- шумы антенны (тепловые шумы активного сопротивления потерь антенны и шумы приема шумовых излучений окружающей среды).

Второй порог - чувствительность, ограниченная внешними помехами. Этот порог используется при проектировании, например, РПУ декаметрового диапазона с чувствительностью Еа= 0.5..15 мкВ (в этом диапазоне большой уровень внешних помех).

Основными внешними помехами приемника являются:

- мультипликативные помехи. Среда распространения содержит неоднородности, вызывающие поглощение и рассеяние энергии сигнала, многолучевое распространение, допплеровский сдвиг частоты, изменение поляризации волн. В результате возникают замирания, искажается форма сигнала, возникает интерференция, когда помехи возникают из-за случайных изменений комплексной передаточной функции среды распространения;

- аддитивные помехи - помехи, суммирующиеся с полезным сигналом; в зависимости от того, где находится источник искажения сигнала – различают внутриканальные или внеканальные;

- естественные помехи - атмосферные, шумы теплового излучения земли, космические шумы;

- искусственные помехи - непреднамеренные и индустриальные; специально организованные;

- непреднамеренные - сторонние радиопередатчики, гетеродины близко расположенных приемников;

- индустриальные - промышленные объекты, медицинское оборудование, транспорт и т.д.

Помехоустойчивость - способность приемника противостоять действию помех. Внутриканальные помехи убираются (уменьшаются) за счет помехоустойчивых кодов, специальной обработкой сигналов. Внеканальные помехи убираются за счет частотной селекции.

Наряду с измерением чувствительности в абсолютных единицах (вольтах и ваттах) используют относительную единицу измерения: дБм – чувствительность относительно 1мВт, выраженную в децибелах

Pа[дБм]=10lg(Pа[мВт]/ 1[мВт])

Например, чувствительность приемника беспроводного сетевого адаптера стандарта 802.11b, используемого в ЛВС, при пропускной способности 
2 Мбит/с может равняться –90 дБм.

2.2. Коэффициент шума и шумовая температура приемника

2.2.1. Определения коэффициента шума

Есть два определения коэффициента шума.

- Коэффициентом шума приемника называется отношение полной мощности шума приемника на выходе тракта до детектора к части этой мощности, которую создает включенный на вход эквивалент антенны.

Kш пр=Pш выхPш вых0

Полная мощность шума приемника очевидно равна сумме мощности, которую создает включенный на вход эквивалент антенны и мощности собственных, генерируемых приемником, шумов добавляемых к шуму Pш вых0.

Существует две трактовки определения эквивалента антенны. Первая трактовка: эквивалент антенны – это двухполюсник с усредненными параметрами антенны, близкими к реальным (вероятным) параметрам антенны

Физический эквивалент открытой антенны 
радиовещательного приемника НЧ, ВЧ диапазона 
(L = 20мкГн; R1 = 50 Ом; С1 = 125 pФ; R2 = 320 Ом; C2 = 400 pФ ;)

На низких и средних частотах сопротивление индуктивности XL = ωL мало и эквивалентная схема может быть упрощена

Эквивалент антенны приемника на НЧ (СЧ)

На высоких частотах сопротивление XL велико, сопротивления XC1 и XC2 малы и тогда эквивалентная схема принимает вид

Эквивалент антенны при малых ее размерах по сравнению с длиной волны

В диапазоне ВЧ Żа имеет сложный характер (как индуктивный, так и емкостный).
В диапазоне ОВЧ (более коротких волнах) используют антенны, настроенные на среднюю частоту диапазона, где антенна обладает активным сопротивлением Rа.

Если Rа равно сопротивлению фидера, то ее соединяют с ним непосредственно. В других случаях используют специальные согласующие устройства.

Реальная чувствительность (ограниченная внутренними шумами) зависит от коэффициента усиления К, уровня собственных шумов, приведенных ко входу антенны, и требуемого порогового превышения заданного уровня сигнала над шумами.

- Коэффициентом шума приемника называется величина,
которая показывает, во сколько раз отношение сигнал/шум на
входе приемника больше отношения сигнал/шум на его выходе

Kш пр=Pс вхPш вхPс выхPш вых

Эти определения эквивалентны, т.к.

Kш пр=Pс вхPш вхPс выхPш вых=Pс вхPс вых1Pш вх1Pш вых=1KPш выхPш вх=Pш выхPш вых0

2.2.2. Определение шумовой мощности, поступающей на вход приемника от антенны

В частотных диапазонах, где важную роль играет коэффициент шума, используются настроенные антенны, или антенны, сопротивление которых носит резистивный характер. Поэтому эквивалентом антенны является резистор – источник теплового шума. Эквивалентная схема шумящего резистора, подключенного к входу приемника, имеет следующий вид

Эквивалентная схема шумящего резистора, 
подключенного к входу приемника

Средний квадрат шумовой ЭДС определяется следующим соотношением

Eш а2=4kT∆fRа, Pш а=Eш а2Rа

Здесь k=1,38∙10-23 ВтГц∙Град – постоянная Больцмана , T – температура по шкале Кельвина, (T=2900K- комнатная температура),
kT=4∙10-21 ВтГц

∆f - полоса частот, в которой производится измерение мощности шума.

Найдем шумовую мощность, поступающую на вход приемника

Pш вх=Eш а2Rа+Rвх2Rвх=kT∆f4RаRвхRа+Rвх2=kT∆fq1, Вт

q1=4RаRвхRа+Rвх2

- коэффициент согласования на входе приемника. В режиме согласования q1=1, в режиме рассогласования q1<1.

2.2.3. Связь коэффициента шума приемника с параметрами его отдельных каскадов

Представим тракт приемника до детектора в виде последовательно включенных шумящих каскадов, каждый из которых характеризуется коэффициентом шума, коэффициентом усиления по мощности и коэффициентом согласования на его входе.

Последовательное соединение шумящих каскадов тракта приемника до детектора

Выразим коэффициент шума приемника через параметры всех его каскадов.
По определению

Kш пр=Pш выхPш вых0
где Pш вых0=kT∆fq1K1K2…KN=kT∆fq1K,     K=q1K1K2…KN.

Pш вых=Pш вых0+Pш 1K2…KN+Pш 2K3…KN+Pш NKN

Здесь Pш n – мощность собственных шумов, генерируемая n-ым каскадом.
Для определения Pш nвоспользуемся определением коэффициента шума n – ого каскада

Kш n=Pш вых nPш вых0 n,

Pш вых0 n=kT∆fqnKn – мощность шумов n-го каскада на его выходе при Kш n=1.

Тогда мощность собственных шумов, генерируемая n-ым каскадом равна

Pш n=Pш вых n-Pш вых0 n=kT∆fKnKш n-1

Kш пр=Pш выхPш вых0=1+kT∆fq1K1Kш 1-1K2…KNkT∆fq1K1q2K2…qNKN+kT∆fK2Kш 2-1…KNkT∆fq1K1K2…KN+…=1+Kш 1-1+Kш 2-1q1K1+…=Kш 1+Kш 2-1q1K1+…
Если положить q2=q1=1, последнее выражение превратится в известную формулу де Фриза

Kш пр=Kш.1+Kш 2-1K1+Kш 3-1K1K2+…
На основании последнего соотношения можно сделать следующие выводы:

1. Основной вклад в коэффициент шума вносят его первые каскады.

2. Влияние последующих каскадов тем меньше, чем больше коэффициент усиления предшествующих каскадов.

3. Достижение минимального значения коэффициента шума всего многокаскадного усилителя достигается в основном минимизацией коэффициентов шума первых двух каскадов Кш1 и Кш2, так как вкладом последующих каскадов можно пренебречь из-за уменьшения их влияния.

2.2.4. Шумовая температура приемника

Полная шумовая мощность на выходе приемника равна

Pш вых=kT∆fq1KKш пр

Такую же мощность можно получить на выходе идеального нешумящего приемника с коэффициентом шума Kш пр=1, если повысить температуру эквивалента антенны на некоторую величину Tпр:

Pш вых=kT+Tпр∆fq1K,

откуда получим

Tпр=TKш пр-1

Kш пр=1+TпрT

Шумовой температурой приемника называется величина эквивалентного повышения температуры эквивалента антенны, при котором выходная шумовая мощность нешумящего идеального приемника равна выходной шумовой мощности реального приемника.

Аналогичное определение можно дать для шумовой температуры усилительного каскада.

2.2.5. Связь коэффициента шума и чувствительности

Определим количественную меру чувствительности приемника, задавшись отношением сигнал/шум на выходе тракта до детектора

Pс выхPш вых=b

Мощность сигнала на выходе тракта

Pс вых=PА0q1K

С учетом полной шумовой мощности на выходе приемника

Pш вых=kT∆fq1KKш пр,
получим

PА0=kTq1∆fKш прb.

Таким образом, количественная мера чувствительности по мощности прямо пропорциональна коэффициенту шума. Чувствительность, определенная при отношении сигнал /шум на выходе тракта до детектора, равном единице (b =1), называется пороговой. Она равна

PА0 пор=kTq1∆fKш пр

Из соотношения для PА0 следуют способы повышения чувствительности приемника:

1. Снижение коэффициента шума за счет применения малошумящих входных каскадов с высоким коэффициентом усиления по мощности.

2. Сужение полосы пропускания приемников.

3. Применение помехоустойчивых демодуляторов, которые работают при малых отношениях сигнал/шум.

2.3. Избирательность (Избирательность)

Избирательностью называют способность РПрУ выделять полезный сигнал и ослаблять действие мешающих сигналов (помех) с помощью различных способов реализации избирательности.

Различают частотную, фазовую, амплитудную, временную, пространственную, поляризационную избирательность и избирательность по форме сигнала.

Так как в большинстве радиосистем сигналы различаются по частоте, то основным видом избирательности является частотная избирательность. Она применяется во всех приемниках без исключения.

Оценки качества РПУ по любому из видов частотной односигнальной избирательности необходимо проводить для сквозного тракта приема в линейном режиме.

Количественной мерой избирательности является отношение уровня помехи к уровню сигнала на входе приемника, при котором получается заданное допустимое отношение сигнал/помеха bдоп на выходе приемника

Se=UП вхUС вх    при    UС выхUП вых=bдоп

В отличие от помехоустойчивости и чувствительности избирательность нельзя оценить одним числом, т.к. из-за наличия электронных приборов с нелинейными характеристиками, эффекты, вызванные одновременным прохождением сигнала и помех, могут отличаться от тех, какие имели бы место при их раздельном прохождении. Нежелательные проявления мешающих сигналов многообразны и определяют следующие основные виды избирательности (см. рисунок).

Различают односигнальную и многосигнальную избирательности

Односигнальная (линейная) избирательность.

Избирательность по основному каналу приема (ОКП) характеризует качество приема полезного сигнала в полосе основного канала приема ∆FОКП

Избирательность РПУ по основному и соседним
каналам приема

Избирательность по соседнему каналу приема (СКП) характеризует крутизну скатов фильтров сосредоточенной избирательности или селекции (в том числе цифровых). Соседними каналами приема считаются каналы, равные по ширине основному каналу приёма с расстройкой, кратной полосе приема в 1, 2, 3 раза.

Избирательность по побочному каналу приема (ПКП) характеризует качество РПУ по точкам ложных настроек, возникающих в смесителях аналоговой части приемного тракта (если РПУ представляет собой супергетеродинную схему или схему прямого преобразования):

f0 ПКП=kfГ±f0 пр

Побочный канал приёма – это полоса частот, находящаяся за пределами основного канала приёма, в которой мешающий сигнал может проходить на вход устройства демодуляции или на выход радиоприёмника. Наиболее интенсивными являются зеркальный канал, канал прямого прохождения, а также их половинные и кратные значения по каждому смесителю. В цифровых приемниках возможно появление пораженных точек, обусловленных сигналами тактовых частот, частот квантования и т.п.

Избирательность по каналам наложения спектров (КНС) Каналы наложения спектров образуются при дискретизации аналогового сигнала в АЦП цифрового РПрУ. В связи с этим, данный вид избирательности свойственен только цифровым радиоприемникам. КНС появляются на комбинационных частотах. Очевидно, что такое же значение может принять и линейная комбинация частоты дискретизации, и сигнала, расположенного на одной из частот изображений.

Способ измерения односигнальной избирательности иллюстрируется рисунке.  Способ состоит в следующем:

- сначала на вход приемника подается сигнал с частотой fc и с напряжением, равным чувствительности радиоприемника UС вх=Eа, и измеряется напряжение на его выходе UС вых.

- затем сигнал с входа приемника снимается и подается помеха с частотой fП; напряжение помехи на входе UП вх увеличивается до тех пор, пока напряжение помехи на выходе не достигнет значения

UП вых=UС выхbдоп

При определении односигнальной избирательности принимают bдоп=1.

Схема измерения односигнальной избирательности

Тогда

Se=UП вхUС вх=UП выхKПUС выхKС=KСKП1bдоп

Таким образом, односигнальная избирательность при bдоп=1 показывает, во сколько раз коэффициент усиления приемника для сигнала KС больше коэффициента усиления для помехи KП при раздельной подаче сигнала и помехи.
На рисунке приведена АЧХ приемника, настроенного на частоту сигнала fc , и построенная на основании АЧХ по зависимость избирательности от частоты помехи. Из рисунка видно, что по мере увеличения отстройки помехи относительно частоты сигнала односигнальная избирательность увеличивается.

АЧХ тракта приемника до детектора, настроенного на частоту сигнала, и зависимость избирательности от частоты помехи.

Двухсигнальная избирательность.

Для более точной оценки влияния помех определяется многосигнальная избирательность , учитывающая нелинейные эффекты при одновременном действии сигнала и помех.

Рассмотрим двухсигнальную избирательность, учитывающую явление перекрестной модуляции. Перекрестной модуляцией называется перенос спектра сигнала с несущей помехи на несущую сигнала и наоборот. На рисунке показаны спектры сигнала и помехи при отсутствии и при наличии перекрестной модуляции.

Спектры сигнала и помехи при отсутствии и при наличии перекрестной модуляции

Из-за перекрестной модуляции в спектре сигнала появляется пара дополнительных спектральных составляющих. Они отстоят от несущей сигнала fC на частоту модуляции помехи FП. В спектре помехи – появляется пара дополнительных спектральных составляющих, отстоящих от несущей помехи fП на частоту модуляции сигнала FС.

Перекрестная модуляция возникает в УРЧ, т.к. на входе этого каскада уровень помехи может оказаться достаточно большим, поскольку помеха ослабляется только входной цепью приемника. Если следующие за УРЧ каскады приемника полностью отфильтруют помеху на частоте fП, то колебание с частотой модуляции FП все равно окажется на выходе детектора приемника вместе с полезным сигналом с частотой FС.

Способ измерения двухсигнальной избирательности иллюстрирует рисунок.

Схема измерения двухсигнальной избирательности

На вход приемника одновременно поступают модулированный сигнал с частотой несущей fС, с частотой модуляции FС и амплитудой, равной чувствительности приемника UС вх=Eа, и помеха с частотой несущей fП и частотой модуляции FП. Измеряется напряжение на выходе фильтра, настроенного на частоту модуляции сигнала, UС вых. Напряжение помехи на входе увеличивают до тех пор, пока напряжение помехи на выходе не станет равным UП вых=UС выхbдоп.

2.4. Стабильность характеристик приемника

Стабильностью называется способность приемника обеспечивать в течение определенного достаточно длительного времени прием нужного сигнала без ручных регулировок и без недопустимого ухудшения избирательности и чувствительности.
Различают частотную стабильность и стабильность коэффициента усиления.

Частотная стабильность.

Пусть в супергетеродинном приемнике fпр=fГ-fС

где

fГ=fГ0+δfГ, fС=fС0+δfС

Тогда

fпр=fГ0+δfГ-fС0-δfС=fпр0+δfпр

где fпр0=fГ0-fС0, δfпр=δfГ-δfС.

Таким образом, преобразованная частота сигнала  fпр отличается от номинального значения промежуточной частоты fпр0, на которую настроен тракт промежуточной частоты приемника. Из рисунка видно, что при этом нижняя и верхняя боковые спектра сигнала усиливаются по-разному.

АЧХ тракта промежуточной частоты и спектры сигнала при отсутствии и наличии частотной нестабильности

Следовательно, возникают искажения сигнала. Если сигнал выйдет за пределы полосы пропускания тракта промежуточной частоты, то резко упадут чувствительность и избирательность приемника.

Для повышения частотной стабильности используют синтезаторы частоты для формирования гетеродинных колебаний. Относительная долговременная нестабильность частоты современных синтезаторов составляет 10-8.

Стабильность коэффициента усиления требуется только в измерительных приемниках.

Способы стабилизации коэффициента усиления:

1. Стабилизация питающих напряжений,

2. Применение ООС,

3. Калибровка коэффициента усиления по эталонному сигналу.

2.5. Искажения сигнала в приемнике. Динамический диапазон

Под искажениями сигнала в приемнике понимается степень изменения закона модуляции сигнала при прохождении через приемный тракт.
Линейные искажения обусловлены инерционностью элементов приемного тракта и не сопровождаются появлением в спектре сигнала новых составляющих; они не зависят от входного сигнала и глубины модуляции. Линейные искажения могут быть амплитудными и фазовыми.

Амплитудные искажения проявляются в изменении амплитуд спектральных составляющих. Они определяется амплитудночастотной характеристикой (АЧХ): зависимостью UС вых на выходе приемника от частоты модуляции Fм входного сигнала при гармоническом законе модуляции, неизменных частоты настройки, амплитуде и глубины модуляции входного сигнала

Зависимость UС вых на выходе приемника от частоты модуляции Fм входного сигнала

В тракте ВЧ величина амплитудных искажений в основном зависит от ограничения полосы пропускания, которая в свою очередь определяется требуемой избирательностью.

Фазовые искажения оцениваются фазочастотной характеристикой (ФЧХ) или характеристикой группового запаздывания. ФЧХ – это фазовый угол между напряжением на выходе и огибающей модулирующего параметра входного сигнала от частоты модуляции и постоянстве всех других параметров сигнала. При оценке по групповому времени запаздывания вычисляют групповое время запаздывания:

τз=τ-∆φ2πFМ

(после измерения Δφ на частоте f сигнала)

Мерой фазовых искажений служит разность (нормируется)

∆Xφ=τз макс-τз мин

Нелинейные искажения сопровождаются появлением в спектре выходного колебания новых составляющих: они зависят от уровня входного сигнала и глубины его модуляции.

Нелинейные искажения оцениваются коэффициентом гармоник:

KГ=U22+U32+…U1

или коэффициентом нелинейных искажений:

Kни=U22+U32+…U12+U22+U32+…

Между ними есть связь:

Kни=KГ1+KГ

при KГ≤0,1 KНИ≈KГ

Способы расширения динамического диапазона приемника:

Повышение чувствительности (снижение EA0),

Повышение линейности приемного тракта для увеличения EA max,

Применение автоматической регулировки усиления, которая обеспечивает уменьшение усиления при увеличении входного сигнала, что предотвращает перегрузки выходных каскадов, а значит, увеличивает EA max.

Переходная характеристика (ПХ) исследуется реакция скачок напряжения (единичный импульс).

Время запаздывания (задержки) τз анализируется для определения разности времени прихода сигнала по различным путям. Время нарастания
τн определяется полосой пропускания

τн=1П0,707

Переходная характеристика прохождения сигнала через приемный тракт.

Форма сигнала на выходе приемника отличается от закона изменения отклонения частоты, следовательно, имеют место нелинейные искажения. С точки зрения искажений приемник оценивается следующими характеристиками:

1. АЧХ называется зависимость амплитуды выходного напряжения приемника от частоты модуляции входного сигнала при гармоническом законе модуляции и постоянстве всех остальных параметров приемника.

2. ФЧХ называется зависимость фазового угла между напряжением на выходе и огибающей модулируемого параметра входного сигнала от частоты модуляции при гармоническом законе модуляции и постоянстве всех остальных параметров сигнала.

3. Амплитудной характеристикой называется зависимость амплитуды первой гармоники выходного напряжения от амплитуды изменения модулируемого параметра входного сигнала при гармоническом законе модуляции и постоянстве всех остальных параметров сигнала.

4. Динамическим диапазоном радиоприемника называется отношение максимального входного сигнала в антенне, прием которого происходит с допустимыми искажениями, к чувствительности приемника.

2.6. Выводы по теме

1. Чувствительность – способность приемника принимать слабые сигналы.

2. Количественной мерой чувствительности является минимальный уровень сигнала в антенне, при котором переданная информация воспроизводится с заданной мерой качества.

3. Критерий качества определяется видом принимаемого сигнала. При телефонии это отношение сигнал/шум на выходе приемника. При приеме цифровых двоичных сигналов – вероятность ошибки.

4. Факторы, ограничивающие чувствительность:

- усиление приемника;

- помехи радиоприему.

5. Коэффициентом шума приемника называется отношение полной мощности шума на выходе тракта приемника до детектора к части этой мощности, которую создает включенный на вход эквивалент антенны.

6. Основной вклад в коэффициент шума вносят его первые каскады. Влияние последующих каскадов тем меньше, чем больше коэффициент усиления предшествующих каскадов.

7. Количественная мера чувствительности по мощности прямо пропорциональна коэффициенту шума.

8. Способы повышения чувствительности приемника: - снижение коэффициента шума за счет применения малошумящих входных каскадов с высоким коэффициентом усиления по мощности.

- сужение полосы пропускания приемников.

- применение помехоустойчивых демодуляторов, которые работают при малых отношениях сигнал/шум.

9. Избирательность ю называется способность радиоприемника выделять полезный сигнал из спектра электромагнитных колебаний в месте приема. Различают односигнальную и многосигнальную избирательности.

10. Односигнальная избирательность  показывает, во сколько раз
коэффициент усиления приемника для сигнала больше коэффициента усиления для помехи при раздельной подаче сигнала и помехи.

11. Для более точной оценки влияния помех определяется многосигнальная избирательность , учитывающая нелинейные эффекты при одновременном действии сигнала и помех.

12. Стабильностью называется способность приемника обеспечивать в течение определенного достаточно длительного времени прием нужного сигнала без ручных регулировок и без недопустимого ухудшения избирательности и чувствительности.

13. Различают частотную стабильность и стабильность коэффициента усиления.

14. Для повышения частотной стабильности используют синтезаторы частоты.

15. Способы стабилизации коэффициента усиления:

- стабилизация питающих напряжений,

- применение ООС,

- калибровка коэффициента усиления по эталонному сигналу.

16. Под искажениями сигнала в приемнике понимается степень изменения закона модуляции сигнала при прохождении через приемный тракт.

17. Линейные искажения обусловлены инерционностью элементов приемного тракта и не сопровождаются появлением в спектре сигнала новых составляющих; они не зависят от входного сигнала и глубины модуляции. Линейные искажения могут быть амплитудными и фазовыми.

18. Нелинейные искажения сопровождаются появлением в спектре выходного колебания новых составляющих: они зависят от уровня входного сигнала и глубины его модуляции.

Нелинейные искажения оцениваются коэффициентом гармоник.

19. Динамическим диапазоном радиоприемника называется отношение максимального входного сигнала в антенне, прием которого происходит с допустимыми искажениями, к чувствительности приемника.

20. Способы расширения динамического диапазона приемника:

- повышение чувствительности;

- повышение линейности приемного тракта;

- применение автоматической регулировки усиления.

2.7. Контрольные вопросы по теме «Показатели качества устройств приема и обработки сигналов»

1. Что такое чувствительность приемника и что является количественной мерой чувствительности?

2. Какие факторы ограничивают чувствительность?

3. Приведите зависимость чувствительности приемника от коэффициента усиления его тракта до детектора;

4. Приведите основные источники внутренних (собственных)
шумов приемника;

5. Приведите основные источники внешних шумов приемника;

6. Приведите два определения коэффициента шума приемника;

7. Приведите две трактовки определения эквивалента антенны;

8. Как определяется шумовая мощность, поступающая на вход приемника?

9. Как определяется коэффициент шума приемника через параметры всех его каскадов?

10. Что такое шумовая температура приемника?

11. Как определяется связь коэффициента шума и чувствительности?

12. Что такое избирательность  и приведите виды селективностей;

13. Что такое частотная избирательность ?

14. Что является количественной мерой частотной избирательности?

15. Как определяются односигнальная и многосигнальная избирательности?

16. Что такое частотная стабильность и стабильность коэффициента усиления?