Задача 1 Вычислить ограниченную усилением чувствительность Eс мин РПУ, если коэффициент усиления линейного тракта K=80 дБ, а амплитуда сигнала на входе детектора UД=1 В.

Чувствительность, ограниченная усилением, определяется минимальной ЭДС Eс мин, наводимой в антенне и необходимой для получения заданной амплитуды сигнала UД на входе детектора, поэтому искомая чувствительность может быть рассчитана по формуле Eс мин=UДK. Так как в примере амплитуда сигнала на входе детектора UД=1 В и коэффициент усиления линейного тракта K=1000, то Eс мин=100мкВ.

Резюме. Чувствительность, ограниченная усилением, характерна для РПУ сильных сигналов в условиях, когда помехи мало влияют на прием.

Задача 2 Определить реальную чувствительность РПУ, если отношение сигнал шум SNR=2, коэффициент шума Kш=10 дБ, эффективная шумовая полоса пропускания ∆fэф ш=6 МГц.

Реальная чувствительность РПУ Pс мин определяется минимальной мощностью сигнала на его входе при заданном SNR=2. Следовательно, Pс мин=SNR∙Pш вх будет определяться мощностью полного шума приемника Pш вх, приведенного к его входу.

Коэффициент шума Kш показывает, во сколько раз уменьшается SNR по сравнению с его значением на входе РПУ. Поэтому можем представить коэффициент шума как отношение мощности полного шума радиоприемника Pш вх, приведенного к его входу, к номинальной мощности шума сопротивления источника сигнала Pш ист=kT∆fэф ш. При нормальной температуре T=300К:

Kш=Pш вхPш ист=Pш вхkT∆fэф ш

Из полученного выражения следует, что

Pш=KшPш ист=KшkT∆fэф ш
Отсюда

Pс мин=SNR∙Pш=SNR∙KшkT∆fэф ш
Подставляя исходные данные, получим значение реальной чувствительности

Pс мин=4,8∙10-13 Вт
Предельная, или пороговая, чувствительность РПУ соответствует SNR=1. В нашем случае Pс пред=2,4∙10-13 Вт.

Задача 4. Выразить реальную чувствительность РПУ, вычисленную в задаче 3, в единицах ЭДС сигнала на входе Eант, если активное
сопротивление антенны Rант=100 Ом.

Так как номинальная мощность сигнала антенны
определяется соотношением Pс ном=Eант24Rант, то при Pс ном=Pс мин имеем

Eант=4RантPс ном=1,38∙10-5 В

Таким образом, чувствительность в единицах ЭДС сигнала на входе РПУ составляет 13,8 мкВ.

Задача 5. Вычислить значение относительной шумовой температуры Tш РПУ, если:

- мощность полного шума на выходе РПУ Pш вых=20 нВт;

- эффективная шумовая полоса пропускания ∆fэф ш=1 МГц;

- коэффициент усиления мощности РПУ K=106 (60 дБ).

Если абсолютная температура РПУ T=300 К, то коэффициент шума рассчитаем по формуле

Kш=Pш выхK∙Pш ист=Pш выхK∙kT∆fэф ш=20∙10-9106∙1,38∙10-23∙300∙106=5

а Tш=Kш-1T=4∙300=1200 K.

Задача 6. Определить усиление сигнала на частоте настройки РПУ, если помеха относительно сигнала ослабляется на 20 дБ, а коэффициент усиления KП=KfП на частоте помехи fП равен 10.

Решение.  На рис. 3.2 показано, что KП=10 и L=20∙logK0KП=20 дБ, откуда K0KП=10 и коэффициент усиления сигнала равен
100.

Задача 7. Частотная избирательность РПУ на частоте помехи fП равна 40 дБ. Во сколько раз ослабляется помеха?

Решение. Ослабление помехи характеризуется избирательностью РПУ о на частоте помехи fП. Между цзбирательностью в децибелах и в разах существует следующая связь: LдБ=20∙logK0KП=20∙logL.

Следовательно, L=100. Таким образом, помеха в приемнике ослабляется в 100 раз.