|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)

КАФЕДРА «Технологии приборостроения» (РЛ6)

Практическая работа №1

по дисциплине: Основы надежности технических систем

Анализ видов и последствий отказов и дерева неисправностей на примере модуля понижающего DC-DC преобразователя

Выполнил студент:

Субботин Д.С.

Группа: РЛ6-91

Преподаватель: Ветрова Наталия Алексеевна

Москва, 2026 г.

Оглавление

Планирование FMEA	3

1)	Определение целей и области применения анализа	3

2)	Идентификация границ и сценариев анализа	3

3)	Определение подхода и уровня детализации FMEA	3

4)	Определение критериев принятия решений:	3

5)	Определение требований к документации:	4

6)	Ресурсы для анализа:	4

Выполнение FMEA	4

1)	Декомпозиция объекта	5

2)	Определение функций и стандартов функционирования элементов рассматриваемого модуля.	5

3)	Составление таблиц, и анализ критичности:	7

Описание и структура дерева неисправностей	7

1)	Определение целей и области применения анализа дерева неисправностей (АДН)	8

2)	Определение целей и области применения анализа	8

3)	Границы и допущения	8

4)	Построение дерева и обоснования	8

# Планирование FMEA

- Определение целей и области применения анализа

Цель анализа: Оценка надежности покупного модуля питания LM2596S и выявление критических видов отказов, способных привести к повреждению питаемой аппаратуры.

- Идентификация границ и сценариев анализа

Границы объекта: Анализируется печатная плата модуля и ее компоненты. Внешний источник питания и подключенная нагрузка находятся за границами анализа, но мы учитываем интерфейсы (контакты IN и OUT).

Используемый сценарий: Стендовая отладка и макетирование радиоэлектронной аппаратуры.

Условия эксплуатации: Стационарный лабораторный стенд, нормальные климатические условия (НКУ).

Режим работы: Многократная коммутация внешних цепей, проведение измерительных работ, подключение нестандартизованных нагрузок (макетов).

Факторы риска: Ошибки оператора при монтаже и измерениях, нестационарные переходные процессы при коммутации.

- Определение подхода и уровня детализации FMEA

Применяется восходящий FMEA. Декомпозиция выполняется до уровня компонентов печатной платы. Причины отказов рассматриваются на уровне элементов.

- Определение критериев принятия решений:

Ранжирование видов отказов производится методом расчета ранга приоритетности риска (ПЧР/RPN).

Критерий: Обязательной обработке (внесению конструктивных изменений) подлежат все виды отказов, итоговый балл ПЧР которых ≥ 100, а также отказы, имеющие балл значимости S ≥ 8 независимо от их вероятности.

Обоснование выбора метода: Матрица критичности и график критичности обычно являются двумерными и объединяют только значимость и вероятность. Для радиоэлектроники и лабораторной отладки жизненно важно учитывать третий параметр — легко ли обнаружить проблему до того, как она сожжет плату (обнаруживаемость). Метод ПЧР позволяет объединить все три полуколичественные оценки (S, O, D).

Общая формула ранга приоритетности риска (RPN) — это произведение рангов значимости последствий, вероятности возникновения отказа и обнаруживаемости отказа RPN=S×O×D.

Шкалы для данных параметров зададим следующим образом:

S (значимость последствий):

1–2: незначительные (нет влияния на работу);

3–4: малые (сбои без разрушения);

5–6: средние (потеря функции, ремонт);

7–8: высокие (повреждение нагрузки, отказ модуля);

9–10: критические (безопасность, полный отказ).

O (вероятность возникновения):

1–2: очень низкая (редкие);

3–4: низкая;

5–6: средняя;

7–8: высокая;

9–10: очень высокая.

D (обнаруживаемость):

1–2: отказ обнаруживается всегда до последствий;

3–4: обычно обнаруживается;

5–6: обнаруживается при проверке;

7–8: трудно обнаружить;

9–10: не обнаруживается до последствий.

- Определение требований к документации:

Формат отчета: Табличная форма FMECA (Анализ видов, последствий и критичности отказов).

- Ресурсы для анализа:

Источники: datasheet LM2596S, данные по компонентам, ГОСТ Р 27.303-2021.

Средства: ПК, ПО для таблиц/базы данных, осциллограф, мультиметр, тепловизор.

# Выполнение FMEA

- Декомпозиция объекта

Для выполнения FMEA объект анализа необходимо разделить на элементы в соответствии с их структурой.

Рассматриваемый модуль состоит из:

- Входного электролитического конденсатора (имеет маркировку 100 50V VT);

- Микросхемы преобразователя (LM2596S) в корпусе для поверхностного монтажа;

- Дросселя (индуктивность с маркировкой 470);

- Выходного электролитического конденсатора (имеет маркировку 220 35V VT);

- Подстроечного резистора для плавной регулировки напряжения. (маркировка W1 03). На плате реализована логика: по часовой стрелке — повышение напряжения, против часовой — понижение;

- Диода Шоттки;

- Индикатора питания в виде SMD-светодиода с токоограничивающим резистором;

- Контактных площадок: контакты IN+, IN-, OUT+, OUT-.

- Определение функций и стандартов функционирования элементов рассматриваемого модуля.

1. Входной электролитический конденсатор (100 мкФ, 50 В)

Функция: Фильтрация низкочастотных пульсаций входного тока и обеспечение локального запаса энергии для ШИМ-регулятора в моменты переключения ключа.

Стандарт функционирования: Поддержание просадки напряжения на входе в пределах нормы при импульсном потреблении до 3 А. Рабочая емкость не ниже 80 мкФ (с учетом допуска -20%), отсутствие утечки электролита и вздутия корпуса.

2. Микросхема LM2596S

Функция: Высокочастотная коммутация входного напряжения и ШИМ-стабилизация выходного напряжения.

Стандарт функционирования: Генерация стабильной частоты переключения 150 кГц (±15%). Удержание опорного напряжения на выводе обратной связи на уровне строго 1,23 В (±2%). Способность коммутировать ток до 3 А без ложного срабатывания встроенной тепловой защиты.

3. Дроссель

Функция: Накопление энергии в магнитном поле и сглаживание тока, передаваемого в нагрузку.

Стандарт функционирования: Удержание номинальной индуктивности 47 мкГн (±20%) во всем диапазоне рабочих токов. Отсутствие магнитного насыщения сердечника при пиковом токе нагрузки 3 А.

4. Выходной электролитический конденсатор (220 мкФ, 35 В)

Функция: Фильтрация выходного напряжения, подавление пульсаций.

Стандарт функционирования: Емкость не ниже 176 мкФ. Подавление амплитуды высокочастотных пульсаций на контактах OUT+ / OUT- до уровня не более 50-100 мВ при максимальной заявленной нагрузке.

5. Подстроечный резистор

Функция: Образование резистивного делителя для подачи части выходного напряжения на вывод обратной связи микросхемы, что позволяет пользователю плавно регулировать выходное напряжение.

Стандарт функционирования: Жесткое удержание заданного сопротивления с погрешностью не более 1-2%. Отсутствие механического «дребезга» контакта ползунка или обрыва цепи при вибрационном воздействии и нагреве.

6. Диод Шоттки

Функция: Обеспечение протекания тока дросселя в моменты, когда внутренний силовой транзистор LM2596 закрыт (в фазе обратного хода).

Стандарт функционирования: Пропускание прямого тока до 3 А с низким падением напряжения (не более 0,5 В). Удержание обратного напряжения не менее 40 В без теплового пробоя кристалла.

7. Цепь индикации питания

Функция: Визуальная сигнализация наличия напряжения на выходных контактах модуля.

Стандарт функционирования: Стабильное свечение при выходном напряжении выше 1,5 В. Ограничение тока через светодиод на безопасном уровне (до 15-20 мА) даже при максимальном выходном напряжении 35 В.

8. Контактные площадки

Функция: электрический и механический интерфейс с внешними цепями.

Стандарт функционирования: обеспечение надежного электрического контакта с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом.

- Составление таблиц, и анализ критичности:

В Таблице 1 представлены виды отказов, их причины, последствия, а также средства контроля или обнаружения для элементов.

Исходя из этих данных составим Таблицу 2, в которой представим оценку критичности и рекомендуемые действия.

По результатам анализа критичности обязательной обработке подлежат виды отказов, для которых выполнено хотя бы одно из условий: RPN ≥ 100 или S ≥ 8. Этим критериям соответствуют четыре вида отказа: № 1 (обратная полярность), № 3 (обрыв ползунка подстроечного резистора), № 4 (снижение ёмкости выходного конденсатора) и № 8 (тепловой пробой LM2596S). Для остальных видов отказов обработка не требуется, так как они либо не приводят к критическим последствиям, либо уже контролируются встроенными средствами защиты микросхемы.

1. Обратная полярность.

Рекомендуемое действие: установить защитный диод Шоттки последовательно с входом или P-MOSFET-ключ, ввести обязательную проверку полярности мультиметром до подачи питания.

2. Обрыв цепи подвижного контакта подстроечного резистора.

Рекомендуемое действие: заменить подстроечный резистор на многооборотный с фиксацией , ввести TVS-диод на выходе для ограничения выброса напряжения.

3. Снижение ёмкости выходного конденсатора 220 мкФ.

Рекомендуемое действие: применить конденсатор с рабочей температурой 105 °C, ввести периодический контроль ёмкости при техническом обслуживании.

4. Тепловой пробой микросхемы LM2596S.

Рекомендуемое действие: улучшить теплоотвод (медная полигон, радиатор), снизить токовую нагрузку относительно предельной, проверить срабатывание тепловой защиты в наихудших условиях.

# Описание и структура дерева неисправностей

- Определение целей и области применения анализа дерева неисправностей (АДН)

Цель: Выявить все логические сочетания событий, приводящих к отказу модуля понижающего DC-DC преобразователя на LM2596S, и определить минимальные сечения, реализация которых приводит к завершающему событию.

Метод АДН является дедуктивным: от завершающего события к базисным. Применяется качественный метод — вероятности базисных событий не рассматриваются, анализируется логическая структура связей.

- Определение целей и области применения анализа

Завершающее событие: Отказ модуля, то есть отсутствие выходного напряжения на контактах OUT+, OUT− или некорректное напряжение.

Обоснование выбора: данное событие напрямую нарушает целевую функцию модуля (стабилизация и передача напряжения в нагрузку) и приводит к обесточиванию питаемой аппаратуры. Событие является нежелательным итогом, для выявления причин которого строится дерево неисправностей.

- Границы и допущения

Границы анализа: Анализируется печатная плата модуля и её компоненты; внешний источник питания и нагрузка — за границами анализа, но учитываются их интерфейсы, рассматривается режим нормальной эксплуатации: стационарный лабораторный стенд, НКУ, стендовая отладка.

Допущения: Рассматриваются единичные независимые отказы. Базисные события соответствуют видам отказов из Таблицы 1 FMEA. Отказы по общей причине рассматриваются отдельно и в минимальные сечения не включаются; Ошибки человека учитываются как причины базисных событий.

- Построение дерева и обоснования

Дерево неисправностей представлено на Рисунке1.

Отказ модуля декомпозирован на четыре функциональных узла, каждый из которых при отказе нарушает выходное напряжение: Все промежуточные события объединены вентилем ИЛИ, так как узлы соединены последовательно — отказ любого приводит к отказу модуля.

Тепловой пробой LM2596S (Таблица 1, стр. 8) не включён в дерево: при перегреве срабатывает встроенная тепловая защита, выход отключается, после остывания работа восстанавливается. Это временное нарушение, а не необратимый отказ.

Внешнее КЗ (Таблица 1, стр. 2) не включено: срабатывает встроенная токовая защита, модуль восстанавливает работу после устранения КЗ. Необратимого отказа нет.

Обрыв светодиода (Таблица 1, стр. 9) не включён: не влияет на выходное напряжение, модуль продолжает питать нагрузку.

В дереве отказов все вентили — ИЛИ, значит отказ модуля наступает, если откажет хотя бы один из базисных элементов.

Поэтому каждое базисное событие — это одиночное минимальное сечение.

Используемые источники:

- ГОСТ Р 27.303-2021. Надежность в технике. Анализ видов и последствий отказов. — Москва : ФГБУ «РСТ», 2021. — 65 с.

- ГОСТ Р 27.302-2009. Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей. — Москва : Стандартинформ, 2011. — 28 с.

Рисунок  1

| Элемент | Виды отказов | Возможная причина отказа | Локальные и конечные последствия | Средства контроля | Методы обнаружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Контактные площадки на входе. | Пробой входной цепи. | Ошибка человека: неверное подключение кабелей от источника питания. | Локальное: Обратный ток. Конечное: Тепловой пробой микросхемы LM2596S и входного конденсатора. Полный отказ. | Средства контроля отсутствуют. | Визуальный осмотр подключения; проверка полярности мультиметром до подачи питания. |
|  | Обрыв входной линии. | Механическое повреждение, дефект пайки. | Локальное: Нет Uвх. Конечное: Uвых = 0. Модуль обесточен. | Средства контроля отсутствуют. | Визуальный осмотр пайки контактов; прозвонка линии мультиметром. |
| 2.Контактные площадки на выходе. | Внешнее короткое замыкание (КЗ). | Ошибка человека: замыкание щупом осциллографа при снятии замеров. | Локальное: Ток > 3А. Конечное: Падение напряжения до 0 В. Модуль отключается, макет обесточен. | Встроенная токовая защита микросхемы | Контроль выходного напряжения мультиметром; осциллограф. |
|  | Обрыв выходной линии. | Механическое повреждение, дефект пайки. | Локальное: Нет Uвых. Конечное: Uвых = 0. Модуль обесточен. | Средства контроля отсутствуют. | Визуальный осмотр пайки контактов; прозвонка линии мультиметром. |
| 3.Подстроечный резистор. | Обрыв цепи подвижного контакта делителя. | Механическое напряжение; непреднамеренное воздействие инструментом на стенде. | Локальное: 0В на выводе обратной связи. Конечное: Выброс максимального напряжения на выход. Пробой подключенного макета. | Средства контроля отсутствуют. | Обнаружение до отказа невозможно; после отказа — измерение Uвых мультиметром, осциллографом. |
|  | Дрейф сопротивления делителя. | Деградация резистивного слоя, температурный дрейф, вибрация. | Локальное: сдвиг напряжения ОС. Конечное: Uвых отклоняется от заданного. | Средства контроля отсутствуют. | Обнаружение до отказа невозможно; после отказа — измерение Uвых |
| 4.Выходной конденсатор 220 мкФ. | Снижение емкости. | Тепловая деградация из-за пайки соседних элементов на стенде или старение электролита. | Локальное: Снижение эффективности LC-фильтра. Конечное: Рост пульсаций на выходе. Временные сбои (зависания) в цифровой нагрузке без ее разрушения. | Средства контроля отсутствуют. | Контроль осциллографом; измерение ёмкости мультиметром. |
| 5.Входной конденсатор 100 мкФ. | Короткое замыкание (пробой диэлектрика). | Выброс напряжения от индуктивной нагрузки на стенде свыше 50 В. | Локальное: Короткое замыкание по входной линии питания. Конечное: Срабатывание защиты внешнего блока питания. Модуль безопасно обесточен. | Защита внешнего источника питания. | Контроль входного напряжения мультиметром; визуальный осмотр (вздутие, утечка). |
| 6.Дроссель. | Межвитковое замыкание или насыщение сердечника. | Ошибка оператора: подключение избыточной нагрузки, вызывающей ток значительно выше 3 А. | Локальное: Резкое падение индуктивности, перегрев. Конечное: Рост тока через силовой ключ микросхемы, срабатывание токовой защиты LM2596S. | Встроенная токовая защита микросхемы. | Контроль тока нагрузки амперметром; тепловизор; осциллограф (форма тока). |
| 7.Диод Шоттки. | Тепловой пробой (КЗ p-n перехода). | Длительный перегрев при работе модуля на предельных токах. | Локальное: Замыкание импульсного выхода на землю. Конечное: Срабатывание токовой защиты LM2596S, выходное напряжение падает до 0 В. Макет безопасно обесточен. | Встроенная токовая защита микросхемы | Тепловизор; измерение Uвых мультиметром; осциллограф. |
| 8.Микросхема LM2596S. | Тепловой пробой (перегрев). | Подключение нагрузки, вызывающей перегрузку, или короткое замыкание на выходе. | Локальное: Нагрев кристалла свыше 150°C. Конечное: Временное отключение выхода генератора.Восстановление работы после остывания. | Встроенная защита от перегрева. | Тепловизор; измерение температуры корпуса; контроль Uвых. |
|  | Отсутствие генерации ШИМ. | Деградация внутренних цепей, перегрев, заводской брак. | Локальное: отсутствие импульсов управления. Конечное: Uвых = 0. | Средства контроля отсутствуют. | Осциллограф (нет частоты 150 кГц). |
| 9.Цепь индикации (светодиод). | Обрыв цепи. | Заводской брак или случайное механическое повреждение линзы светодиода. | Локальное: Отсутствие свечения при наличии напряжения. Конечное: Оператор дезинформирован, однако модуль продолжает штатно питать макет. | Средства контроля отсутствуют. | Визуальный осмотр (очевидный дефект); проверка свечения при подаче питания. |

Таблица 2

| Элемент | Значимость последствий (S) | Вероятность возникновения отказа (O) | Обнаруживаемость отказа (D) | RPN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Контактные площадки на входе. | 8 | 4 | 9 | 288 |
| 2.Контактные площадки на выходе. | 4 | 5 | 3 | 60 |
| 3.Подстроечный резистор. | 8 | 3 | 9 | 216 |
| 4.Выходной конденсатор 220 мкФ. | 5 | 4 | 6 | 120 |
| 5.Входной конденсатор 100 мкФ. | 6 | 2 | 7 | 84 |
| 6.Дроссель. | 6 | 3 | 5 | 90 |
| 7.Диод Шоттки. | 5 | 3 | 5 | 75 |
| 8.Микросхема LM2596S. | 7 | 5 | 4 | 140 |
| 9.Цепь индикации (светодиод). | 2 | 2 | 1 | 4 |