Вариант 12. Выполнил: Субботин Д.С.

Лабораторная работа 3

Задание: выполнить исследование устойчивости замкнутой САУ по заданной передаточной функции разомкнутой системы.

1. Переходная функция разомкнутой системы;

2. Расчет передаточной функции замкнутой системы;

3. Расчетные выражения для обоснования устойчивости замкнутой системы по алгебраическому критерию Гурвица;

4. Годограф Найквиста разомкнутой системы, на основании которого делается вывод об устойчивости замкнутой системы;

5. Переходная функция замкнутой системы;

6. Проверка полученных результатов путем компьютерного моделирования переходных процессов разомкнутой и замкнутой системы в MatLab;

7. Выводы по всем полученным результатам.

- Передаточная функция разомкнутой системы:

Wр(s)= 10,05s4+0,1s3+s2+s+1

Переходная функция h(t) – реакция системы на единичное ступенчатое воздействие:

H(s)=Wр(s)s=1s(0,05s4+0,1s3+s2+s+1)

- Расчет передаточной функции замкнутой системы:

С единичной обратной связью:

Wз=Wр1+Wр=10,05s4+0,1s3+s2+s+1+1==10,05s4+0,1s3+s2+s+2

Характеристический полином замкнутой системы:

Ds=0,05s4+0,1s3+s2+s+2

- Оценка устойчивости по критерию Гурвица

Коэффициенты полинома:

a0​=0.05, a1​=0.1, a2​=1, a3​=1, a4​=2.

Матрица Гурвица (размер 4×4):

H=a1a300a0a2a400a1a300a0a2a4=0.11000.0512000.11000.0512

Диагональные определители (миноры Гурвица):

∆1=a1=0.1>0

∆2=det0.110.051=0.1∙1-0.05∙1=0.05>0

∆3=det0.1100.0512011=0.1∙(1∙1-2∙0.1)-1∙(0.05∙1-2∙0)=0.03>0

∆4=det0.11000.0512000.11000.0512=∆3∙2=0.06>0

Все миноры положительны ⇒ замкнутая система устойчива.

- Годограф Найквиста разомкнутой системы

Wрjω =10,05(jω)4+0,1(jω)3+(jω)2+jω+1= =1 0,05ω4-0,1jω3-ω2+jω+1= = 1(0,05ω4 - ω²+1) + j(ω-0,1ω3)

Обозначим: A(ω)=0,05ω4 - ω²+1; B(ω)=ω-0,1ω3.

Умножим числитель и знаменатель на комплексно-сопряжённое знаменателя:

Wрjω=A(ω)-jB(ω)A2(ω)+B2(ω).

Отсюда вещественная и мнимая части:

P(ω)=A(ω)A2(ω)+B2(ω); Q(ω)=-B(ω)A2(ω)+B2(ω)

АФЧХ разомкнутой системы, не имеющей интегрирующих звеньев, при  ω  = 0 начинается на вещественной оси в точке P(ω)=K (где K – коэффициент усиления разомкнутой системы). Заканчивается АФЧХ в начале координат при 
ω→∞ .

Для проверки устойчивости САУ по Найквисту сначала нужно выяснить, является ли устойчивой разомкнутая система.

MAT = [ 0.1     1       0       0

0.05    1       0       0

0       0.1     1       0

0       0.05    1       0 ];

Det1 = 0.1 > 0; det2 = det3 = 0.0500 > 0; det(MAT) = 0 – разомкнутая система на границе устойчивости.

Точки для построения годографа

| ω | 0 | ∞ | 1.03 4.35 | 0 3.1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P(ω) | 1 | 0 | 0 | 1.0000 -0.2500 |
| Q(ω) | 0 | 0 | -1.0861 0.2576 | 0 |

Годограф не охватывает точку (-1,j0), а значит так как разомкнутая система находится на границе устойчивости, замкнутая система будет устойчива.

- Проверка в Matlab

Результат выполнения кода:

Характеристический полином замкнутой системы:

0.05 s^4 + 0.10 s^3 + 1.00 s^2 + 1.00 s + 2.00

Матрица Гурвица H (4x4):

0.1000    0.0500         0         0

1.0000    1.0000    0.1000    0.0500

0    2.0000    1.0000    1.0000

0         0         0    2.0000

Δ1 = 0.1000

Δ2 = 0.0500

Δ3 = 0.0300

Δ4 = 0.0600

Необходимое условие выполняется: все коэффициенты > 0

Все миноры Гурвица положительны.

ВЫВОД: Замкнутая система УСТОЙЧИВА по критерию Гурвица.

Критерий Найквиста:

% Передаточная функция разомкнутой системы

w = tf([1], [0.05, 0.1, 1, 1, 1]);

T = feedback(w, 1);   % замкнутая система (единичная ОС)

if isstable(T)

fprintf('Замкнутая система УСТОЙЧИВА\n');

else

fprintf('Замкнутая система НЕУСТОЙЧИВА\n');

end

figure;

step(w);

title('Переходная функция разомкнутой системы');

grid on;

Функция isstable() вернула «Замкнутая система УСТОЙЧИВА», что совпадает с результатами расчетов. Об этом также свидетельствует внешний вид переходной функции, которая имеет затухающий колебательный характер.

- Выводы по лабораторной работе

В ходе выполнения работы проведено исследование устойчивости замкнутой САУ с единичной обратной связью. По результатам расчетов и моделирования установлено следующее:

Критерий Гурвица. Для характеристического полинома замкнутой системы

D(s) = 0,05s^4 + 0,1s^3 + s^2 + s + 1

составлена матрица Гурвица 4×4. Вычислены диагональные миноры. Все миноры положительны, следовательно, по алгебраическому критерию Гурвица замкнутая система устойчива.

Критерий Найквиста. Разомкнутая система находится на границе устойчивости. Построенный годограф Найквиста не охватывает критическую точку (-1; j0). Согласно первой формулировке частотного критерия, замкнутая система устойчива.

Проверка в MatLab. Результаты ручного расчета полностью подтверждены компьютерным моделированием. Функция isstable определила систему как устойчивую. Переходная характеристика замкнутой системы имеет затухающий колебательный характер и сходится к установившемуся значению.

Заключение. Замкнутая система автоматического управления удовлетворяет условиям устойчивости как по алгебраическому критерию Гурвица, так и по частотному критерию Найквиста. Результаты теоретического анализа и численного эксперимента в MatLab полностью совпадают.