Вариант 12. Субботин Д.С.

Лабораторная работа 1

- Передаточная функция:

W= 0.1s+1(4s+1)(0.25s+1)

Переходная и импульсная функции:

h_t = exp(-4*t)/25 - (26*exp(-t/4))/25 + 1

k_t = (13*exp(-t/4))/50 - (4*exp(-4*t))/25

- Графики функций:

- Проверка с помощью step и impulse:

- Оценка показателей качества (по step-характеристике):

Время нарастания (10-90%):		 	t_rise = 8.8084 c

Время переходного процесса (2%):		t_settle = 15.8056 c

Перерегулирование:				σ = 0.00 %

Максимальное значение:				h_max = 0.9993

Установившееся значение:			h_уст = 1.0000

Показатель колебательности:			ζ = 0 (колебания отсутствуют)

Вывод: перерегулирование σ = 0.00% и отсутствие колебаний (ζ = 0) означают, что переходный процесс протекает без выбросов и осцилляций. Время нарастания 8.81 с — за это время сигнал достигает 90% от конечного значения. Это инерционная система (не быстрая). Время переходного процесса 15.81 с — именно столько нужно ждать, чтобы выход гарантированно вошёл в диапаон ±2% от установившегося значения.

- Симуляция единичного импульса:

- Реакция системы с апериодическим звеном:

- Реакция системы на импульс с уменьшенной вдвое длительностью и увеличенной вдвое амплитудой:

- Длительность уменьшена ещё вдвое, амплитуда увеличена еще вдвое:

Вывод: в пределе, при стремлении длительности импульса к нулю Δt→0 и амплитуды к бесконечности A→∞ (при условии A⋅Δt=1), импульс превращается в идеальную дельта-функцию δ(t). А реакция системы на δ(t) по определению и есть импульсная характеристика k(t).

- Импульсные функции апериодических звеньев с различными постоянными времени:

Вывод: чем больше T, тем медленнее звено реагирует на импульсное воздействие, но тем ниже амплитуда отклика в начальный момент.

- Импульсные функции колебательных звеньев с различными коэффициентами демпфирования:

Вывод: чем меньше ξ, тем более колебательным и медленно затухающим становится отклик системы.

- Импульсные функции колебательных звеньев с различными постоянными времени:

Вывод: увеличение T растягивает кривую по времени — частота колебаний падает, затухание замедляется, амплитуда первого выброса уменьшается.

12-14. Исследования, аналогичные пунктам 9-11, но с переходной функцией:

Вывод: с увеличением постоянной времени процесс нарастания замедляется: увеличивается время нарастания и время переходного процесса​.

Вывод: при уменьшении ξ: увеличивается амплитуда и частота колебаний; замедляется затухание;

Вывод: Уменьшение T сжимает переходный процесс по времени: время нарастания, время переходного процесса и период колебаний уменьшаются.

Лабораторная работа 2

- Исследование влияния частоты гармонического воздействия на вид выходного сигнала.

Задающее синусоидальное воздействие имеет относительную амплитуду A=1 и частоту ω=1 [рад/с]. По варианту постоянная времени τ равна 0.6.

Передаточная функция апериодического звена: KW1(s) = 1τ∙s+1.

Расчет по формулам:

A(ω) = 11+τ2ω2 ≈ 0.8575; θ(ω) = −arctan(τω) ≈ 0.5404 рад ≈ 30.96°

Собранная схема и результат моделирования:

Результаты расчета совпадают с результатами моделирования

При A =1; ω=2:

Расчет по формулам:

A(ω) = 11+τ2ω2 ≈ 0.6402; θ(ω) = −arctan(τω) ≈ −0.8761 рад ≈ −50.2°

Результат моделирования:

Результаты расчета совпадают с результатами моделирования.

При A =1; ω=4:

A(ω) = 11+τ2ω2 ≈ 0.384615; θ(ω) = −arctan(τω) ≈ −1.176005 рад≈−67.38°

Результаты расчета совпадают с результатами моделирования.

Вывод: с увеличением частоты амплитуда выходного сигнала уменьшается, а фазовое отставание увеличивается по модулю, стремясь к -90°.

- Построение АФХ KW1.

Нахождение АФХ для KW1

W(jω) = 10.6∙jω+1∙1-0.6∙jω1-0.6∙jω=1-0.6ω1+0.6ω2=11+0.36ω2+j-0.6ω1+0.36ω2

P(ω) = ​11+0.36ω2; Q(ω)= -0.6ω1+0.36ω2

График АФХ, использующий аналитически найденные действительную и мнимую части:

Сравнение АФХ разомкнутой и замкнутой системы.

График АФХ, использующий функцию матлаба nyquist:

Вывод: наличие обратной связи уменьшает коэффициент передачи системы и улучшает ее устойчивость.

- Построение АФХ KW2.

τ = 0,6; ξ = 0,21

τ² = 0,6² = 0,36; 2ξτ = 2·0,21·0,6 = 0,252

KW2s=1τ²s²+2ξτs+1 = 10,36·s² + 0,252·s + 1 .

KW2jω =10,36·(jω)² + 0,252·(jω) + 1= =1 (-0,36·ω² + 1) + j·0,252·ω= = 1(1 - 0,36·ω²) + j·0,252·ω.

Пусть A = 1 - 0,36·ω² — вещественная часть знаменателя
B = 0,252·ω — мнимая часть знаменателя.

Тогда: W(jω) = 1 / (A + jB) · (A - jB) / (A - jB) = (A - jB) / (A² + B²).

W(jω) = A / (A² + B²) - j·B / (A² + B²).

Подстановка:

W(jω) = (1 - 0,36·ω²) (1 - 0,36·ω²)² + (0,252·ω)² - j(0,252·ω) (1 - 0,36·ω²)² + (0,252·ω)²

P(ω) = (1 - 0,36·ω²) / [(1 - 0,36·ω²)² + (0,252·ω)²]

Q(ω) = -0,252·ω / [(1 - 0,36·ω²)² + (0,252·ω)²]

График, использующий аналитически найденные действительную и мнимую части:

Сравнение АФХ разомкнутой и замкнутой системы.

График, использующий функцию матлаба nyquist:

Влияние коэффициента демпфирования:

Вывод: при увеличении коэффициента демпфирования ξ АФХ становится более "сжатой" (меньше по масштабу), система становится более устойчивой.

- ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы KW3:

Сравнение ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы с ЛАХ и ЛФХ замкнутой системы KW3:

Вывод: обратная связь уменьшает коэффициент усиления на низких частотах и сглаживает фазовую характеристику.

- ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы KW4

Сравнение ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы с ЛАХ и ЛФХ замкнутой системы KW4:

Вывод: обратная связь уменьшает коэффициент усиления на низких частотах, делает фазовый переход более резким.

- Исследование влияния коэффициента демпфирования на ЛАХ и ЛФХ колебательного звена

Вывод: при малом демпфировании на ЛАХ появляется выраженный резонансный пик, а фазовый переход происходит резко. С ростом ξ резонанс сглаживается, максимум уменьшается, а изменение фазы становится более плавным.