|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)

КАФЕДРА «Технологии приборостроения» (РЛ6)

Лабораторная работа №4

по дисциплине: Радиоавтоматика. Системы автоматического управления

Студент: Субботин Дмитрий Сергеевич

Группа: РЛ6-81

Преподаватель: Селезнева Мария Сергеевна

Москва, 2026 г.

ПИД-регуляторы

Цель работы: исследование методов построения систем регулирования с использованием ПИД-регулятора, оценка влияния коэффициента ПИД-регуляторов на динамику системы.

Схема моделирования непрерывной системы с ПИД-регулятором:

Пропорциональная составляющая повторяет график ошибки так как:

Kp=1; upt= Kpet;    →   upt= et

Интегральная составляющая показывает накопление ошибки:

uit=Kietdt

Дифференциальная составляющая показывает скорость изменения ошибки:

udt= Kide(t)dt

Система с единичной обратной связью (Kp, Ki, Kd = 1, 0, 0).

Входной сигнал равен единице, но выход системы сперва имеет небольшое перерегулирование, а затем остается на уровне y = 0.5.

Сигнал ошибки будет равен 0.5 – это означает наличие статистической ошибки.

Объект управления имеет передаточную функцию Ws= 100s2+14s+100

При единичной отрицательной обратной связи и Кр = 1 передаточная функция:

Wзамкs=KpW(s)1+KpW(s); Wзамк0=1∙11+1∙1=0,5

Поэтому при единичном входном сигнале выход стремится не к 1, а к 0.5.

1.Kp = 0, Ki = 1, Kd = 1.

При Kp = 0 система остаётся устойчивой, так как колебания затухают, а выход стремится к заданному значению. Однако переходный процесс получается медленным и колебательным, с заметным перерегулированием. Отсутствие пропорциональной составляющей ухудшает быстродействие и делает регулирование менее точным на начальном участке.

2. Kp = 1, Ki = 1, Kd = 1.

При Kp = 1 переходный процесс становится более плавным по сравнению с Kp=0. Система устойчива, ошибка стремится к нулю, а выход системы выходит на заданное значение без заметных колебаний. Данный режим можно считать достаточно хорошим базовым вариантом настройки ПИД-регулятора.

3. Kp = 5, Ki = 1, Kd = 1.

При Kp = 5 быстродействие системы заметно увеличивается. Выход системы быстрее приближается к заданному значению, а ошибка быстро уменьшается. При этом переходный процесс остаётся устойчивым и почти без колебаний. Однако управление становится более резким, а окончательное устранение малой ошибки всё равно выполняется интегральной составляющей.

4. Kp = 10, Ki = 1, Kd = 1.

При Kp = 10 система реагирует быстрее, чем при Kp=1и Kp=5. Ошибка быстро уменьшается, выход системы почти сразу приближается к заданному значению. Переходный процесс устойчивый и практически без колебаний.

5. Kp = 300, Ki = 1, Kd = 1.

При Kp=300 система становится очень быстродействующей, но управление получается чрезмерно резким. Такой коэффициент может быть нецелесообразным, потому что выигрыш по быстродействию уже небольшой, а нагрузка на управляющий сигнал сильно возрастает.

6. Kp = 1, Ki = 0, Kd = 1

При Ki=0 система устойчива и переходный процесс проходит спокойно, без сильных колебаний. Однако выход системы не достигает заданного значения 1, а устанавливается около 0.5. Следовательно, без интегральной составляющей в системе сохраняется значительная статическая ошибка.

7. Kp = 1, Ki = 5, Kd = 1

При Ki=5 интегральная составляющая устраняет статическую ошибку: выход системы устанавливается на уровне входного сигнала. Однако за счёт накопления ошибки появляется перерегулирование и небольшие затухающие колебания. По сравнению с Ki=0, точность системы значительно улучшается, но переходный процесс становится менее плавным.

8. Kp = 1, Ki = 10, Kd = 1

9. Kp = 1, Ki = 300, Kd = 1

10. Kp = 1, Ki = 1, Kd = 0

При Kd=0 система работает только с пропорциональной и интегральной составляющими. Переходный процесс устойчивый и достаточно плавный. Интегральная часть устраняет статическую ошибку, поэтому выход системы стремится к заданному значению 1. Недостаток такого режима — не самая высокая скорость выхода на установившееся значение.

11. Kp = 1, Ki = 1, Kd = 5

При Kd=5 система становится более активной, но переходный процесс ухудшается по сравнению с Kd=0: появляется заметное перерегулирование и более длительное установление. Дифференциальная составляющая сначала тормозит быстрое изменение ошибки, а затем влияет на форму переходного процесса. Система остаётся устойчивой, но её поведение становится менее плавным.

12. Kp = 1, Ki = 1, Kd = 10

При Kd=10 переходный процесс становится затянутым и имеет большое перерегулирование. Дифференциальная составляющая слишком сильно реагирует на изменение ошибки, из-за чего управление формируется неудачно: сначала процесс замедляется, а затем система выходит выше заданного значения. Такой режим уже нельзя считать качественным.

13. Kp = 1, Ki = 1, Kd = 300

При Kd=300 дифференциальная составляющая становится чрезмерно большой и фактически подавляет управление. Система реагирует очень медленно, выход за время моделирования остаётся намного ниже заданного значения, а ошибка не успевает уменьшиться до нуля. Такой режим является неудачным и практически непригодным для управления.

|  | Kp | Ki | Kd |
| --- | --- | --- | --- |
| Стат. ошибка | Уменьшается | Уменьшается | Не изменяется |
| Перерегулирование | Увеличивается | Увеличивается | Увеличивается |
| Время п.п. | Уменьшается | Увеличивается | Увеличивается |
| Колебательность | Увеличивается | Увеличивается | Увеличивается |
| Хар. управления | Увеличивается магнитуда, при больших значениях управляющее воздействие приобретает колебательный характер | Увеличивается магнитуда и колебательность, при больших значениях магнитуда неограниченно возрастает | Увеличивается магнитуда |
| Устойчивость | Не изменяется | Большие значения приводят систему в неустойчивое состояние | Не изменяется |

Общий вывод по результатам исследования ПИД-регулятора

1. Сравнение с базовой системой (без ПИД-регулятора).

В ходе исследования было установлено, что использование ПИД-регулятора существенно расширяет возможности управления динамической системой по сравнению с базовой конфигурацией (без ПИД-регулятора). Если базовая система обладает фиксированными характеристиками переходного процесса, которые невозможно изменить без конструктивных правок объекта, то введение ПИД-регулятора позволяет гибко настраивать поведение системы под конкретные требования качества (быстродействие, точность, запас устойчивости).

2. Влияние коэффициентов ПИД-регулятора на показатели качества.

Анализ результатов моделирования показал, что каждый из коэффициентов оказывает специфическое воздействие на динамику системы:

- Пропорциональный коэффициент: Основной инструмент для изменения быстродействия системы. Увеличение позволяет сократить время переходного процесса, однако закономерно ведет к увеличению колебательности и перерегулирования.

- Интегральный коэффициент: Является ключевым для работы с ошибкой управления. Результаты показывают, что именно интегральная составляющая позволяет устранять статическую ошибку, что невозможно при чистом пропорциональном регулировании. Однако при высоких значениях система становится склонной к потере устойчивости из-за роста колебательности и накопления управляющего воздействия.

- Дифференциальный коэффициент: Выполняет функцию демпфирования. В отличие от остальных составляющих, он направлен на борьбу с колебаниями и перерегулированием, способствуя более плавному выходу на установившееся значение, что позволяет повысить «качество» переходного процесса.

3. Достоинства и недостатки ПИД-регулирования

- Достоинства:

  - Высокая гибкость настройки: возможность одновременно влиять на точность, быстродействие и запас устойчивости системы.

  - Универсальность: при правильном подборе коэффициентов позволяет достичь высоких показателей качества практически для любого линейного объекта.

- Недостатки:

  - Чувствительность к настройкам: избыточное увеличение коэффициентов ведет к потере устойчивости, возникновению автоколебаний и ограничению физической реализуемости (из-за резкого роста магнитуды управляющего сигнала).

  - Необходимость тщательного подбора (тюнинга) параметров: как показало исследование, для каждой комбинации коэффициентов существует узкий диапазон, в котором система работает эффективно; выход за эти границы приводит либо к снижению быстродействия, либо к полной потере устойчивости.

Модифицированные ПИД-регуляторы

Цель работы: исследование методов построения систем регулирования с различными видами модифицированных ПИД-регуляторов.

Схемы ПИ-Д и И-ПД регуляторов:

Результаты работы ПИД, ПИ-Д, И-ПД регуляторов (коэффициенты равны 30 для наглядности):

|  | ПИД | ПИ-Д | И-ПД |
| --- | --- | --- | --- |
| Стат. ошибка | Без явных отличий | Без явных отличий | Без явных отличий |
| Перерегулирование | Больше | Больше | Меньше |
| Время п.п. | Без явных отличий | Без явных отличий | Без явных отличий |
| Колебательность | Больше | Больше | Меньше |
| Хар. управления | Присутствует пик | Пик отсутствует | Пик отсутствует |
| Устойчивость | Система устойчива | Система устойчива | Система устойчива |

Исследование ПИ-Д регулятора:

|  | Kp | Ki | Kd |
| --- | --- | --- | --- |
| Стат. ошибка | Не изменяется | Не изменяется | Не изменяется |
| Перерегулирование | Увеличивается | Увеличивается | Увеличивается |
| Время п.п. | Уменьшается | Увеличивается | Увеличивается |
| Колебательность | Увеличивается | Увеличивается | Увеличивается |
| Хар. управления | Увеличивается магнитуда, при больших значениях управляющее воздействие приобретает колебательный характер | Увеличивается магнитуда и колебательность, при больших значениях магнитуда неограниченно возрастает | Увеличивается магнитуда, сигнал приобретает линейный вид |
| Устойчивость | Не изменяется | Большие значения приводят систему в неустойчивое состояние | Не изменяется |

Исследование И-ПД регулятора:

|  | Kp | Ki | Kd |
| --- | --- | --- | --- |
| Стат. ошибка | Не изменяется | Не изменяется | Не изменяется |
| Перерегулирование | Отсутствует | Увеличивается | Увеличивается |
| Время п.п. | Увеличивается | Увеличивается | Увеличивается |
| Колебательность | Отсутствует | Увеличивается | Увеличивается |
| Хар. управления | Увеличивается магнитуда, при больших значениях управляющее воздействие приобретает линейный вид | Увеличивается магнитуда и колебательность, при больших значениях магнитуда неограниченно возрастает | Увеличивается магнитуда, сигнал приобретает линейный вид |
| Устойчивость | Не изменяется | Большие значения приводят систему в неустойчивое состояние | Не изменяется |

Общий вывод по результатам исследования модифицированных ПИД-регуляторов

1. Сравнение классического и модифицированных регуляторов

- Классический ПИД-регулятор: Обеспечивает высокое быстродействие, однако подвержен «дерганию» при резких изменениях задающего сигнала, что создает чрезмерные нагрузки на исполнительные механизмы.

- ПИ-Д регулятор: Дифференциальная составляющая перенесена в цепь обратной связи. Это позволяет исключить влияние резких скачков задающего сигнала на D-составляющую, делая переходный процесс более плавным без потери скорости регулирования.

- И-ПД регулятор: Пропорциональная и дифференциальная составляющие работают в цепи обратной связи. Это наиболее «мягкая» структура, которая практически полностью устраняет резкие выбросы управляющего воздействия при изменении уставки, что подтверждается уменьшением перерегулирования.

2. Влияние коэффициентов на показатели качества

- Коэффициент Kp: В структуре И-ПД проявляет себя иначе, чем в стандартной схеме: он влияет на управляющее воздействие, но не вызывает перерегулирования, что является критическим преимуществом при необходимости плавного управления.

- Коэффициент Ki: Во всех исследованных структурах выполняет задачу устранения статической ошибки. Однако его увеличение во всех случаях ведет к росту колебательности и риску потери устойчивости, что ограничивает диапазон его эффективных значений.

- Коэффициент Kd: Демпфирует систему, но значительно увеличивает время переходного процесса.

3. Достоинства и недостатки

ПИ-Д регулятор:

- Достоинства: Сохраняет хорошую реакцию на ошибку, при этом снижает нагрузку на систему за счет фильтрации влияния задания на D-канал.

- Недостатки: Требует более осторожной настройки D-составляющей по сравнению с классической схемой.

И-ПД регулятор:

- Достоинства: Наилучшая устойчивость и отсутствие «дерганья» исполнительного устройства. Идеален для систем, где критически важна плавность управления.

- Недостатки: Может обладать меньшим быстродействием при отработке скачкообразного изменения задания, так как P-составляющая не реагирует на само задание мгновенно.