- Адаптивные фильтры

До сих пор рассматривались задачи цифровой обработки сигналов с применением цифровых фильтров (ЦФ) — линейных дискретных систем

с параметрами, неизменными во времени. Для формирования требуемого выходного сигнала задавались требования к АЧХ и тем или иным методом рассчитывались параметры фильтра (коэффициенты передаточной функции) до обработки входного сигнала.

Однако во многих случаях ставится задача формирования требуемого выходного сигнала при заранее не определенных (не формализуемых) требованиях к характеристикам фильтра.

В условиях, когда входной сигнал является случайным процессом с заранее неизвестной статистической моделью, параметры фильтра приходится рассчитывать в процессе его обработки с тем, чтобы обеспечить максимальную близость (по заданному критерию) выходного сигнала к требуемому сигналу.

Для решения подобных задач применяют адаптивные фильтры.

- Структурная схема адаптивного фильтра

Адаптивный фильтр (АФ) включает в себя:

1. КИХ-фильтр;

2. алгоритм адаптации (АА).

На вход АФ одновременно поступают два сигнала:

1) входной сигнал xn — заранее неизвестный; Сигнал xn подается одновременно на вход КИХ-фильтра и алгоритма адаптации.

2) образцовый сигнал dn — заранее известный.

На выходе АФ формируются два сигнала:

- Выходной сигнал yn. Согласно разностному уравнению (РУ), выходной сигнал КИХ-фильтра равен линейной комбинации отсчетов входного сигнала:

yn=i=0N-1hi xn-i

Где hi, i =0,1,…,N-1 , — коэффициенты КИХ-фильтра, по определению совпадающие с отсчетами его импульсной характеристики hn , n = 0,1,…,N-1 .

- Сигнал ошибки en — разность между образцовым и выходным сигналами:

en=dn-yn

Соответственно,

en=dn-i=0N-1hinxn-i

На схеме был представлен линейный АФ с обратной связью (ОС).

Линейность АФ — линейность КИХ-фильтра, соотношение вход/выход которого в любой фиксированный момент времени n описывается линейным РУ с коэффициентами, не зависящими от времени.

Этому соответствует уравнение с линейным оператором F удовлетворяющим условиям однородности и аддитивности:

yn=Fxn

Параметры АФ — коэффициенты КИХ-фильтра (весовые коэффициенты), подстраиваемые с помощью АА. (Без учета эффектов квантования, влияние которых исследуется отдельно)

В процессе адаптации каждому моменту времени n будет соответствовать свой набор фиксированных коэффициентов hin— параметров АФ, поэтому соотношение вход/выход будет описываться нелинейным РУ с коэффициентами, зависящими от времени:

yn=i=0N-1hinxn-i

т. е. уравнением с нелинейным оператором F, не удовлетворяющим условиям

однородности и аддитивности.

Таким образом, в каждый фиксированный момент времени АФ представляет собой линейную систему, а в процессе адаптации он функционирует как нелинейная система.

ОС в АФ — связь АА с сигналом ошибки en, благодаря которой обеспечивается подстройка (расчет) параметров АФ.

Устойчивость АФ — сходимость рассчитываемых параметров АФ к оптимальным (по заданному критерию) параметрам. При этом для КИХ-фильтра в составе АФ устойчивость гарантируется для любого набора фиксированных коэффициентов.

Адаптивная фильтрация — процесс обработки сигнала xn адаптивным фильтром. Целью адаптивной фильтрации является обеспечение наилучшего приближения выходного сигнала yn к образцовому сигналу dn по заданному критерию.

Основная сложность в проектировании АФ связана с разработкой АА.

- Фильтр Винера (ФВ)

ФВ — АФ с оптимальными параметрами при выборе в качестве критерия наилучшего приближения выходного сигнала yn к образцовому сигналу dn минимума среднего квадрата сигнала ошибки

en:

Me2n=Mdn-i=0N-1hixn-i2→minh

где M∙  — оператор математического ожидания; h — вектор параметров АФ hi,  i=0,1,…,N-1 .

В предположении, что входной xn и образцовый dn сигналы — совместно эргодические случайные процессы длины L, средний квадрат сигнала ошибки определяется посредством его усреднения на интервале 0;L:

Me2n=1Ln=0L-1e2n=1Ln=0L-1dn-i=0N-1hixn-i2

Вектор h находится в результате решения оптимизационной задачи — поиска минимума оптимизируемой (целевой) функции F1h, не зависящей от времени:

F1h=1Ln=0L-1e2n=1Ln=0L-1dn-i=0N-1hixn-i2→minh

Минимум функции F1h достигается при равенстве нулю ее частных произ-

водных по всем hi в момент времени n; их совокупность можно записать в виде системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):

2Ln=0L-1dn-i=0N-1hixn-ixn-i=0, i =0,1,…,N-1

Выполним замену i→m в xn-i вне квадратных скобок, разделим обе части равенства на 2 и оставим в левой части неизвестные параметры hi:

1Ln=0L-1i=0N-1hixn-ixn-m=1Ln=0L-1dnxn-m,  m=0,1,…,N-1

Изменим порядок суммирования:
i=0N-1hi1Ln=0L-1xn-ixn-m=1Ln=0L-1dnxn-m,  m=0,1,…,N-1

Справа имеем значения оценки взаимной корреляционной функции (ВКФ) Rdxmобразцового dn и входного xn сигналов:

Rdxm=1Ln=0L-1dnxn-m,m=0,1,…,N-1

которая позволяет оценить зависимость между отсчетами коррелированных сигналов xn и dn при различных сдвигах по времени m. Для некоррелированных сигналов Rdxm=0.

Слева в квадратных скобках имеем значения оценки АКФ Rxm-i,m=0,1,…,N-1,входного сигнала xn-i, i=0,1,…,N-1:

Rxm-i=1Ln=0L-1xn-ixn-m,  m, i=0,1,…,N-1

С учетом этого СЛАУ можно записать в виде:

i=0N-1hiRxm-i=Rdxm,m=0,1,…,N-1

Значения оценки АКФ Rxm-i представляют в виде корреляционной матрицы — матрицы Теплица: первая строка — Rxm-0, вторая — Rxm-1 и т.д.

С учетом чего получим матричную запись СЛАУ, известную как система

уравнений Винера—Хопфа, краткая запись которой:

Rxh=Rdx

Где

Rx — корреляционная матрица значений АКФ входного сигнала;

h — вектор-столбец параметров АФ;

Rdx — вектор-столбец значений ВКФ образцового и входного сигналов.

Решением СЛАУ является вектор оптимальных (по критерию минимума

среднего квадрата сигнала ошибки) параметров АФ hopt:

hopt=Rx-1Rdx

Где Rx-1 — обратная корреляционная матрица.

Практическое применение фильтра Винера ограничено тем, что оценки АКФ

Rx и ВКР Rdx заранее неизвестны, и в условиях, когда входной сигнал xn является случайным процессом с заранее неизвестной статистической моделью, их придется вычислять каждый раз заново с поступлением нового отсчета сигнала и каждый раз повторять трудоемкую операцию обращения матрицы.

- Алгоритм LMS

В алгоритме LMS реализовано рекуррентное вычисление оценок параметров АФ hn.

В качестве критерия наилучшего приближения выходного сигнала yn к образцовому сигналу dn выбран минимум квадрата сигнала ошибки en:

e2n=dn-i=0N-1hixn-i2→minh

Вектор h находится в результате решения оптимизационной задачи — поиска

минимума целевой функции F2n,h, зависящей от времени:

F2n,h=e2n=dn-i=0N-1hixn-i2→minh

Для поиска минимума функции F2n,h используют градиентный метод

(метод наискорейшего спуска) — итерационную процедуру, определяющую траекторию пошагового приближения (спуска) к минимуму, где шагам итерации соответствуют моменты дискретного нормированного времени n.

На каждом шаге итерации оценивается вектор hn+1 , смещаемый относительно вектора hn на величину, пропорциональную градиенту функции F2n,h в точке n:

hn+1=hn+μ2∇n

где:

hn+1 и hn — векторы оценок параметров АФ в моменты времени n и

n+1;

μ — положительная константа, называемая шагом адаптации;

∇n — градиент функции F2n,h определяемый как вектор, элементами

которого являются частные производные данной функции по всем hi в момент времени n:

∇n=2dn-i=0N-1hixn-ixn-i,  i =0,1,…,N-1

Или

∇n=2enxn-i,  i =0,1,…,N-1

Тогда рекуррентная формула для вычисления

оценок параметров АФ:

hn+1=hn+μenxn

где xn — вектор отсчетов входного сигнала xn-i,  i =0,1,…,N-1

Итерационная процедура вычисления оценок параметров АФ в алгоритме LMS включает в себя следующие шаги:

- Присваивание n = 0 и задание начальных (обычно нулевых) значений оценок параметров АФ h0.

- Вычисление выходного сигнала yn

- Вычисление сигнала ошибки en

- Обновление оценок параметров АФ hn+1

- Присваивание n = n +1

- Повторение пп. 2—5.

Несмотря на простоту алгоритма LMS, анализ его сходимости — сходимости оценок параметров АФ к оптимальным параметрам hopt фильтра Винера — оказывается весьма сложной задачей, рассмотрение которой выходит за рамки данной книги, поэтому далее будут приведены лишь некоторые известные результаты.

Основной вопрос в данном случае связан с выбором величины шага адаптации μ, гарантирующим сходимость алгоритма.

При этом необходимо иметь в виду, что под сходимостью алгоритма LMS понимают приближение значений оценок параметров hn+1 к значениям вектора hopt. В процессе адаптации они будут флуктуировать относительно значений данного вектора, хаотично приближаться к ним, находясь в их окрестности, но не достигнут этих значений (не сойдутся к ним), даже теоретически при n→∞.

Поэтому при выборе шага адаптации μ анализируется сходимость средних (математических ожиданий) и средних квадратов (дисперсий) значений вектора hn+1, которые сходятся к соответствующим значениям вектора

hopt при n→∞. В первом случае говорят о сходимости алгоритма в среднем, а во втором — в среднем квадрате.

Сходимость в среднем гарантируется при выборе значения μ из диапазона

0<μ<2λmax

Где λmax — максимальное собственное значение корреляционной матрицы Rx

Сходимость в среднем квадрате гарантируется при выборе значения μ из более узкого диапазона

0<μ<2NPx

Где Px — средняя мощность входного сигнала xn длины L:

Px=1Ln=0L-1x2n

Сходимость в среднем квадрате гарантирует сходимость в среднем, но не наоборот, поэтому на практике шаг адаптации выбирают в диапазоне 
0<μ<2NPx, если заранее известна оценка значения Px.

В установившемся режиме значение дисперсии сигнала ошибки в АФ с алгоритмом LMS будет больше минимально достижимого в фильтре Винера, т. к. значения вектора hn+1 не достигают значений вектора hopt и ее значение будет зависеть от шага адаптации.

Поэтому шаг адаптации μ выбирается из компромиссных соображений: с одной стороны, его величина влияет на скорость сходимости (чем больше μ, тем она выше), а с другой — на дисперсию сигнала ошибки (чем больше μ, тем больше она отличается от дисперсии в фильтре Винера).

Обычно μ выбирают равным половине максимального шага: μ=1NPx

В том случае, если значение Px невозможно оценить заранее или оно меняется в процессе обработки сигнала, применяется нормированный алгоритм NLMS с шагом адаптации, нормируемым к энергии сигнала

xn-i, i =0,1,…,N-1:

μn=μ0x'nxn+ε

(Здесь и далее символ "апостроф" соответствует операции транспонирования вектора или матрицы.)

Где:

- x'nxn — энергия сигнала, равная произведению вектора-строки x'n на вектор-столбец xn;

- μ — фиксированное значение шага, влияющее на сходимость алгоритма адаптации, выбираемое из диапазона 0<μ0<2 ;

- ε — малая положительная константа, определяющая максимальное значение μ(n), равное μ0ε при нулевом входном сигнале.

В этом случае рекуррентная формула для вычисления оценок параметров АФ принимает вид:

hn+1=hn+μnenxn

В итерационной процедуре вычисления оценок параметров АФ, приведенной выше для алгоритма LMS, изменится лишь формула обновления оценок параметров АФ.

В MATLAB структура АФ с алгоритмом LMS описывается в виде объекта adaptfilt (от англ. Adaptive Filter):

Hlms = adaptfilt.lms(N,step,leakage,coeffs,states)

где:

- Hlms — имя объекта — АФ с алгоритмом адаптации LMS;

- N — длина КИХ-фильтра N, по умолчанию, в отсутствии данного параметра, N = 10;

- step — шаг адаптации μ, по умолчанию, в отсутствии данного параметра, step = 0.1;

- leakage — коэффициент утечки (Leakage Factor), регулирующий шаг адаптации при плохо обусловленной корреляционной матрице

- Rx; выбирается из диапазона 0 < leakage ≤ 1, по умолчанию, в отсутствии данного параметра, leakage = 1;

- coeffs — вектор длины N начальных значений оценок параметров АФ h0, по умолчанию, в отсутствии данного параметра, нулевых;

- states — вектор длины (N- 1) начальных условий КИХ-фильтра, по умолчанию, в отсутствии данного параметра, ННУ.

Свойства объекта adaptfilt.lms, выводимые по его имени, включают в себя:

- Algorithm — структура КИХ-фильтра и алгоритм адаптации;

- FilterLength — значение параметра N;

- StepSize — значение параметра step;

- Leakage — значение параметра leakage;

- PersistentMemory — начальные условия states; значение false соответствует ННУ.

Структура АФ (см. рис. 22.1) с алгоритмом NLMS описывается в виде объекта:

Hnlms = adaptfilt.nlms(N,step,leakage,offset,coeffs,states)

где:

- Hnlms — имя объекта — АФ с алгоритмом адаптации NLMS;

- step — значение μ0, выбираемое из диапазона 0 < step < 2, по умолчанию, в отсутствии данного параметра, step = 1;

- offset — константа ε, по умолчанию, в отсутствии данного параметра, offset = 0.

Остальные параметры определены ранее для объекта adaptfilt.lms.

Свойства объекта adaptfilt.nlms дублируют свойства объекта adaptfilt.lms и дополнительно в свойстве Offset отображается значение параметра offset.

При известной структуре АФ вычисление выходного сигнала y(n) и сигнала

ошибки e(n) выполняется с помощью функции: [y,e] = filter(H,x,d)

где H — имя объекта adaptfilt; x, d — векторы отсчетов входного и образцового сигналов; y, e — векторы отсчетов выходного сигнала и сигнала ошибки.

По завершении адаптивной фильтрации можно вывести параметры АФ:

H.сoefficients

Основным достоинством алгоритма LMS является его простота (на каждом шаге требуется всего N операций умножения-сложения), а недостатком — относительно медленная сходимость к оптимальным параметрам фильтра Винера, для которых принципиально могут быть получены только их оценки, и большее значение дисперсии сигнала ошибки (в установившемся режиме), чем минимально достижимое в фильтре Винера.