Задание на исследование.

Моделирование структуры РТД. Сравнение эксплуатационных и технологических погрешностей

А. Расчёт эксплуатационных погрешностей

1.  Получить от преподавателя параметры структуры РТД и номинальную температуру эксплуатации.

2.  Смоделировать ВАХ РТД при номинальной температуре и выбрать рабочую точку. Рекомендуемое рабочее напряжение — половина напряжения первого пика ВАХ.

3.  Определить номинальный ток I₀,эксп в выбранной рабочей точке.

4.  Смоделировать ВАХ при температурах 223 К и 423 К.

5.  Для каждой температуры определить ток при фиксированном рабочем напряжении и рассчитать коэффициент чувствительности тока к температуре по приведённой формуле.

6.  Сравнить знаки коэффициентов чувствительности на нижнем и верхнем температурных интервалах. Если знаки различаются, изменить рабочую точку и повторить расчёты для всех температур.

7.  При окончательно выбранном рабочем напряжении определить максимальный и минимальный токи и вычислить эксплуатационные отклонения относительно I₀,эксп:

δmax = (Imax − I₀,эксп)/I₀,эксп · 100 %;     δmin = (Imin − I₀,эксп)/I₀,эксп · 100 %.

Б. Расчёт технологических погрешностей

1.  Принять отклонения диаметра мезы  ±5 %  и долей алюминия -5 %  равными от номинальных значений, а толщин спейсеров, квантовой ямы и барьеров — ±1 монослой. Изменение толщин резервуаров не моделировать. Температура моделирования — номинальная, та же, что и в разделе А; рабочее напряжение — то же, что в разделе А. Номинальный ток для оценки технологических погрешностей I₀,тех определить при номинальной температуре и номинальных параметрах структуры.

2.  Изменить толщину квантовой ямы на −1 и +1 монослой по отдельности и определить ток при фиксированном рабочем напряжении; остальные параметры оставить номинальными.

3.  Рассчитать два коэффициента чувствительности тока к толщине квантовой ямы: при отклонениях −1 и +1 монослой.

4.  Провести аналогичные расчёты для толщин спейсеров и барьеров (±1 монослой), диаметра мезы(±5 %).  и долей алюминия(-5%) Толщины резервуаров оставить неизменными.

5.  Для каждого параметра сравнить знаки КЧ при отрицательном и положительном отклонениях. Если знаки различаются хотя бы для одного параметра, изменить общее рабочее напряжение и повторить расчёты токов и КЧ для всех параметров. После смены рабочего напряжения также пересчитать результаты раздела А.

6.  Для парных слоёв дополнительно смоделировать совместные отклонения их толщин на −1 и +1 монослой. Сравнить полученные значения тока и оценить влияние парных отклонений.

7.  По знакам КЧ определить направления отклонений каждого параметра, увеличивающие и уменьшающие ток при раздельном изменении. Исследовать различные комбинации отклонений в установленных пределах (±1 монослой для толщин, ±5 % для диаметра мезы и   -5% долей алюминия). Найти сочетания параметров, при которых ток максимален и минимален при фиксированном рабочем напряжении. Смоделировать ВАХ двух соответствующих структур РТД и определить Imax и Imin.

8.  Рассчитать относительные технологические отклонения от I₀,тех:

δmax = (Imax − I₀,тех)/I₀,тех · 100 %;     δmin = (Imin − I₀,тех)/I₀,тех · 100 %.

В. Сравнение погрешностей

Сравнить эксплуатационные и технологические погрешности. Определить, какие отклонения оказывают наибольшее влияние на электрические характеристики РТД.

Проверить расчёты и полученные результаты по современной научной литературе и привести ссылки на использованные источники.

Справочная информация

Формула расчёта коэффициента чувствительности (КЧ). Для тока I и исследуемого параметра x при фиксированном рабочем напряжении Uраб:

Kₓ = (∂I/∂x) · (x/I)

Для технологических параметров при отклонениях ±Δx использовать конечные разности:

Kₓ,− ≈ [(I₀ − I₋)/I₀] · (x₀/Δx);     Kₓ,+ ≈ [(I₊ − I₀)/I₀] · (x₀/Δx)

Здесь Δx — модуль отклонения: 1 монослой для толщин слоёв или 0,05x₀ для диаметра мезы и долей алюминия; I₀, I₋, I₊ — токи при номинальном, уменьшенном и увеличенном значении x.

Здесь x — температура либо технологический параметр; при расчёте ∂I/∂x остальные независимые параметры фиксированы. Знак КЧ характеризует изменение тока при увеличении x: Kₓ > 0 — ток растёт, Kₓ < 0 — уменьшается.