Оглавление

Термины и определения	4

Структура стандарта	4

1.	Объект (item)	4

Понятие надежности	4

5.	Надежность (dependability)	4

6.	Безотказность (reliability)	5

7.	Готовность (availability)	5

8.	Ремонтопригодность (maintainability)	5

9.	Восстанавливаемость (recoverability)	6

10.	Долговечность (durability)	6

11.	Сохраняемость (storability)	6

Вопросы к теме:	7

Ответы на вопросы:	7

Состояние объекта	7

12.	Исправное состояние (perfect (flawless) state)	7

13.	Неисправное состояние (imperfect state)	8

14.	Работоспособное состояние (up state)	8

15.	Неработоспособное состояние (down state)	8

16.	Состояние готовности	8

18.	Нерабочее состояние (non-operating state)	9

19.	Предельное состояние (limiting state)	9

20.	Критерий предельного состояния (limiting state criterion)	9

21.	Опасное состояние (hazardous state)	9

22.	Техническое состояние (technical condition)	10

23.	Состояние резервирования (standby state)	10

Вопросы к теме:	10

Ответы на вопросы:	10

Временные понятия	11

24.	Наработка (operating time)	11

25.	Наработка до отказа (operating time to failure)	11

26.	Наработка между отказами (operating time between failures)	11

27.	Ресурс (operating life)	11

28.	Остаточный ресурс (residual operating life)	12

29.	Срок службы (useful life)	12

30.	Срок сохраняемости (storing life)	12

31.	Время (продолжительность) ремонта (repair time)	12

32.	Время восстановления (restoration time)	12

33.	Назначенный ресурс (assigned operating life)	12

34.	Назначенный срок службы (assigned useful life)	12

35.	Назначенный срок хранения (assigned storing life)	12

Вопросы к теме:	12

Ответы на вопросы:	12

Отказы, дефекты, повреждения	13

36.	Отказ (failure)	13

37.	Дефект (defect)	13

38.	Повреждение (damage)	13

39.	Вид отказа (failure mode)	13

40.	Критерий отказа (failure criterion)	13

41.	Независимый отказ (primary failure)	13

42.	Зависимый отказ (secondary failure)	13

43.	Причина отказа (failure cause)	14

44.	Последствиия отказа (failure effect)	14

45.	Критичность отказа (criticality of a failure)	14

46.	Ресурсный отказа (marginal failure)	14

47.	Внезапный отказа (marginal failure)	14

48.	Постепенный отказа (marginal failure)	14

49.	Систематический отказа (marginal failure)	14

50.	Перемежабщийся отказа (marginal failure)	14

51.	Сбой (interruption)	14

52.	Явный отказ (interruption)	14

53.	Скрытый отказ (latent failure)	15

54.	Конструктивный отказ (design failure)	15

55.	Производственный отказ (manufacturing failure)	15

56.	Эксплуатационный отказ (misuse failure)	15

57.	Деградационный отказ (wear-out failure)	15

58.	Механизм отказа (failure mechanism)	15

59.	Отказы по общей причине (common cause failure)	15

60.	Отказы общего вида (common mode failure)	15

Термины и определения

Структура стандарта

- Объект (item)

Предмет рассмотрения, на который распространяется терминология в области надежности.

Примеры: сборочная единица, деталь, компонент, элемент, устройство, функциональная единица, оборудование, изделие, система, сооружение.

Могут входить: аппаратные средства + ПО + персонал.

- элемент: Объект, у которого отсутствуют (или не рассматривают) составные части.

- система: Объект, представляющий собой множество взаимосвязанных элементов, рассматриваемых в определенном контексте, как единое целое, отделенное от окружающей среды.

- подсистема: Часть системы, представляющая собой систему.

Понятие надежности

Представим, вы купили стиральную машину. Она должна стирать белье без поломок в течение гарантийного срока. Параметр, который показывает, как долго объект сможет работать без поломки – надежность.

В каких единицах измерения определить ее? Часы работы прибора? Пробег машины в километрах?  И т.д. Как это описать? Надежность – фактор объекта сохранять функционал? Факторы – это скорее внешние или внутренние воздействия, поэтому лучше используем слово “свойство”. Итак, надежность простыми словами: свойство объекта сохранять во времени функционал.

- Надежность (dependability)

Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, которые характеризуют способность объекта выполнять требуемые функции в заданных режимах, условиях применения, стратегиях технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Надежность – комплексное свойство. Может включать:

- Безотказность;

- Ремонтопригодность;

- Долговечность;

- Сохраняемость;

или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность (reliability)

Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения.

Пример: Лампочка в подъезде должна гореть непрерывно 1000 часов и не перегореть.

- Готовность (availability)

Способность объекта выполнять требуемые функции в заданных условиях, в заданный момент или период времени при условии, что все необходимые внешние ресурсы обеспечены.

Пример: Пожарная машина готова к выезду в 15:00. Она работоспособна, но не работает (стоит в гараже). Это состояние готовности.

- Ремонтопригодность (maintainability)

Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособности объекта путем технического обслуживания и ремонта.

Пример: Машина А (высокая ремонтопригодность): чтобы заменить лампу, водитель открывает капот, отщелкивает специальную пластиковую защелку, достает лампу (которая крепится на пружинном зажиме) и вставляет новую. Весь процесс занимает 3 минуты, не требует инструментов.

Машина Б (низкая ремонтопригодность): чтобы заменить ту же лампу, согласно инструкции, нужно снять переднее колесо, демонтировать пластиковый подкрылок, открутить 6 болтов, чтобы снять блок-фару целиком, и только потом добраться до лампы. Процесс занимает 1,5 часа и требует набора ключей и домкрата.

- Восстанавливаемость (recoverability)

Свойство объекта, заключающееся в его способности восстанавливаться после отказа без ремонта.

Пример: Холодильник работает, но вдруг перестал морозить из-за того, что на испарителе наросла толстая шуба льда (воздух не циркулирует). Это отказ (холодильник не справляется). Вы ничего не чините (не вызываете мастера, не заменяете компрессор), а просто размораживаете его на сутки. Лед тает. Через сутки вы включаете его в розетку — он снова морозит. Он восстановился без ремонта (замена деталей не проводилась).

Для восстановления могут требоваться или не требоваться внешние воздействия. Для случая, когда внешние воздействия не требуются, может использоваться термин «самовосстанавливаемость».

- Долговечность (durability)

Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Пример: В инструкции холодильника указано, что его ресурс до предельного состояния составляет 12 лет при соответствующей системе обслуживания. Вы пользуетесь холодильником каждый день. У него могли случаться мелкие отказы: например, перегорала лампочка внутри, трескалась полка или засорялся дренаж для талой воды — вы это чинили или меняли детали. Но сам холодильник продолжал морозить и сохранял работоспособность до самого 12-го года. Это и есть долговечность — он «дожил» до заводского ресурса, благодаря обслуживанию.

- Сохраняемость (storability)

Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и (или) транспортирования.

Пример: Запасной генератор пролежал в упаковке 3 года на сухом складе. После распаковки он запустился и выдал нужное напряжение без ремонта или замены деталей.

Вопросы к теме:

- Почему надежность как комплексный параметр не включает готовность? Почему понятие готовности определено через слово «cпособность» а не через «cвойство», как все остальные понятия в теме?

- В чем отличие ремонтопригодности и восстанавливаемости? Почему ремонтопригодность входит в комплексный параметр надежности, а восстанавливаемость – нет?

- В чем отличие безотказности и долговечности?

Ответы на вопросы:

- Готовность зависит не только от свойств объекта, а еще и от внешних ресурсов, а поэтому не входит в понятие надежности. «Свойство» – присуще объекту всегда (как характеристика конструкции). «Способность» – проявляется только при наличии внешних условий (заправленное топливо, подключение к сети, укомплектованность экипажем и т.п.).

- Отличие – в способе устранения отказа:

- Ремонтопригодность: требуется ремонт (замена, регулировка, восстановление деталей);

- Восстанавливаемость: отказ устраняется без ремонта (таяние льда, самонагревание, сброс давления и т.п.).

- Безотказность характеризует непрерывное сохранение работоспособности, а долговечность — длительное сохранение работоспособности с возможными перерывами на тех обслуживание и ремонт.

Состояние объекта

- Исправное состояние (perfect (flawless) state)

Состояние объекта, в котором все параметры объекта соответствуют всем требованиям, установленным в документации на этот объект.

Пример: Новый автомобиль с завода – все параметры (двигатель, тормоза, фары, электрика) соответствуют спецификации.

- Неисправное состояние (imperfect state)

Состояние объекта, в котором хотя бы один параметр объекта не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на этот объект.

Пример: Тот же автомобиль – перегорела лампочка в салоне (один параметр не соответствует документации), хотя двигатель и ходовая в норме.

- Работоспособное состояние (up state)

Состояние объекта, в котором значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функции. соответствуют требованиям нормативной и технической документациии.

Пример: Автомобиль едет, тормозит, поворачивает – все параметры, влияющие на движение, в допуске (даже если есть царапина или не работает обогрев зеркал).

- Неработоспособное состояние (down state)

Состояние объекта, в котором значение хотя бы одного из параметров, характеризующих способность объекта выполнять заданные функции, не соответствует требованиям документации на этот объект.

Пример: Двигатель не запускается, машина не может выполнять функцию передвижения.

Множество исправных состояний является подмножеством множества работоспособных состояний.

- Исправный объект всегда работоспособен;

- Неисправный объект может быть и работоспособным, и неработоспособным;

- Неработоспособный объект всегда неисправен;

- Работоспособный объект может быть и исправен, и неисправен.

- Состояние готовности

Состояние неработающего работоспособного объекта, в котором объект может выполнять требуемые функции в заданных условиях применения при условии, что все необходимые внешние ресурсы обеспечены.

- Рабочее состояние (operating state)

Состояние объекта, в котором он выполняет хотя бы одну требуемую функцию

Работающий объект может находиться в работоспособном или в частично неработоспособном состоянии.

Пример: Холодильник включён в сеть и морозит (выполняет основную функцию).

- Нерабочее состояние (non-operating state)

Состояние объекта, в котором он не выполняет ни одной из требуемых функций.

Неработающий объект может находиться в любом из состояний, приведенных в пунктах 12— 15.

Пример: Телефон выключен и лежит в ящике – не выполняет ни одной требуемой функции (звонки, интернет).

- Предельное состояние (limiting state)

Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Пример: Атомная электростанция отработала проектные 30 лет. Она ещё выдаёт мощность, но по нормативам дальнейшая эксплуатация недопустима (переход из работоспособного в предельное).

- Критерий предельного состояния (limiting state criterion)

Признак или совокупность признаков. установленных в документации, появление которых свидетельствует о возникновении предельного состояния объекта.

Пример: Для автомобиля критерий – пробег 300 000 км. При его достижении по инструкции требуется капитальный ремонт или списание.

- Опасное состояние (hazardous state)

Состояние объекта, которому соответствует высокая вероятность или высокая значимость неблагоприятных последствий для людей, окружающей среды и материальных ценностей.

Опасное состояние может возникнуть как в результате отказа, так и в процессе работы объекта.

Пример: У химического реактора повреждён предохранительный клапан – высокая вероятность разгерметизации и выброса токсичных веществ, хотя реактор продолжает работать.

- Техническое состояние (technical condition)

Состояние объекта в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, характеризующееся фактическими значениями параметров, установленных в документации.

Пример: В 10:00 утра при температуре −10 °C у грузовика давление в шинах составило 7.5 атмосфер – это фактические параметры, зафиксированные в данный момент.

- Состояние резервирования (standby state)

Нерабочее состояние работоспособного объекта, находящегося в резерве, в течение заданного периода времени.

Пример: Резервный генератор подключён к системе, но не работает, находится в тёплом помещении и готов к автоматическому запуску при отключении основного питания.

Вопросы к теме:

- Может ли объект одновременно быть и в работоспособном состоянии, и в предельном? Какие возможны ситуации.

- Приведите пример неисправного, но работоспособного объекта.

Ответы на вопросы:

- Объект может одновременно быть и в работоспособном и в состояние в предельном состоянии.

Примеры:

По проекту срок службы АЭС 30 лет. На 31-й год станция всё ещё выдаёт номинальную мощность (работоспособна), но по нормативным документам её эксплуатация становится недопустимой (предельное состояние по истечении ресурса).

Старый, но работающий телефон – он звонит и выходит в интернет (работоспособен), но производитель прекратил выпуск обновлений, и многие приложения не поддерживаются – эксплуатация становится нецелесообразной (предельное состояние по моральному старению).

Отсюда еще один вывод: достижение предельного состояния не обязательно означает отказ объекта.

- В холодильнике перегорела лампочка, но освещение не препятствует выполнению основной функции — охлаждению продуктов, — холодильник работоспособен

Временные понятия

- Наработка (operating time)

Продолжительность или объем работы объекта.

Пример: Генератор работал:

- понедельник — 5 часов;

- вторник — 8 часов;

- среда — 3 часа.

Наработка = 5 + 8 + 3 = 16 ч.

- Наработка до отказа (operating time to failure)

Наработка объекта от начала его эксплуатации или от момента его восстановления до отказа.

Частным случаем наработки до отказа является наработка до первого отказа — наработка объекта от начала его эксплуатации до первого отказа.

- Наработка между отказами (operating time between failures)

Наработка объекта между двумя следующими друг за другом отказами.

Примечание — Наработка между отказами применима только к восстанавливаемым объектам.

- Ресурс (operating life)

Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до момента достижения объектом предельного состояния.

- Остаточный ресурс (residual operating life)

Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до момента достижения объектом предельного состояния

- Срок службы (useful life)

Календарная продолжительность эксплуатации объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения объектом предельного состояния.

- Срок сохраняемости (storing life)

Календарная продолжительность хранения и/или транспортирования объекта, в течение которой значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять заданные функции, остаются в пределах. установленных в документации.

- Время (продолжительность) ремонта (repair time)

Время, затрачиваемое на выполнение ремонта объекта.

- Время восстановления (restoration time)

Время, затрачиваемое непосредственно на выполнение операций по восстановлению объекта.

- Назначенный ресурс (assigned operating life)

Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

- Назначенный срок службы (assigned useful life)

Календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

- Назначенный срок хранения (assigned storing life)

Календарная продолжительность, при достижении которой хранение объекта должно быть прекращено независимо от его технического состояния.

Вопросы к теме:

- В чем отличие наработки, ресурса и срока службы?

Ответы на вопросы:

- Наработка — это факт. Она показывает, сколько техника уже отработала. Например: «двигатель отработал 12 000 моточасов».

Ресурс — это предел по наработке. Например: «назначенный ресурс двигателя — 20 000 моточасов». Когда наработка достигает ресурса, объект должен быть снят с эксплуатации, отправлен на ремонт или диагностику.

Срок службы — это предел по календарному времени. Например: «назначенный срок службы — 10 лет». Даже если техника мало работала, по истечении 10 лет срок службы считается исчерпанным.

наработка ≤ ресурса

ресурс ≤ срок службы

Отказы, дефекты, повреждения

- Отказ (failure)

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

- Дефект (defect)

Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным в документации.

- Повреждение (damage)

Нарушение исправного состояния объекта при сохранении его работоспособного состояния.

- Вид отказа (failure mode)

Единица классификации отказов на основе установленных критериев: особенностей, причины, последствий отказа; функции, способность выполнения которой утрачена в результате отказа или изменения состояния объекта.

- Критерий отказа (failure criterion)

Признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в документации.

- Независимый отказ (primary failure)

Отказ, не вызванный возникновением других отказов.

- Зависимый отказ (secondary failure)

Отказ, вызванный возникновением других отказов.

- Причина отказа (failure cause)

Явления, процессы, события и состояния, вызвавшие возникновение отказа объекта.

- Последствиия отказа (failure effect)

Явления, процессы, события и состояния, обусловленные возникновением отказа объекта.

- Критичность отказа (criticality of a failure)

Совокупность признаков, характеризующих значимость последствий отказа.

- Ресурсный отказа (marginal failure)

Отказ, в результате которого объект достигает продольного состояния.

- Внезапный отказа (marginal failure)

Отказ, характеризующийся скачкообразным переходом объекта из работоспособного состояния в неработоспособное состояние.

- Постепенный отказа (marginal failure)

Отказ, возникающий в результате постепенного изменения значений одного или нескольких параметров объекта.

- Систематический отказа (marginal failure)

Отказ, однозначно вызванный определенной причиной, которая может быть устранена только модификацией проекта или производственного процесса, правил эксплуатации и документации.

- Перемежабщийся отказа (marginal failure)

Многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера.

- Сбой (interruption)

Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора.

- Явный отказ (interruption)

Отказ, обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке объекта к применению или в процессе его применения.

- Скрытый отказ (latent failure)

Отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при проведении технического обслуживания или специальными методами диагностирования.

- Конструктивный отказ (design failure)

Отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством конструкции или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования.

- Производственный отказ (manufacturing failure)

Отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления объекта или его ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии.

- Эксплуатационный отказ (misuse failure)

Отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта.

- Деградационный отказ (wear-out failure)

Отказ, обусловленный естественными процессами старения, износа, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации объекта.

- Механизм отказа (failure mechanism)

Процесс, приводящий к отказу объекта.

- Отказы по общей причине (common cause failure)

Отказы различных объектов, возникающие вследствие одного события (отказа, ошибки персонала, внешнего или внутреннего воздействия), которые без рассмотрения причин считались бы независимыми.

- Отказы общего вида (common mode failure)

Отказы различных объектов, характеризующиеся одним и тем же видом отказа.