Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

Внутренний учетный №___

Экз.№___

| «___»____________ 2018 г. |
| --- |
| Лабораторная работа |  |  |

по учебной дисциплине:

МОДУЛЬ №1 Теоретические основы радиолокации и основы построения РЛС ЗАНЯТИЕ №5 Расчет основных характеристик типовых радиолокационных сигналов Время: 180 мин. Место: _______ Учебные и воспитательные цели: - Систематизировать, закрепить и углубить теоретические знания в области теории радиолокационных сигналов. Способствовать овладению навыками расчета характеристик радиолокационных сигналов. - Привить чувство ответственности за качественное изучение вооружения и военной техники. Материально-техническое обеспечение: компьютерный класс, практикум по дисциплине «Военно-техническая подготовка», презентация. Разработал: к.т.н., доцент, подполковник Чепурнов И.А.

Москва 2026

Учебные вопросы и распределение времени

| № п.п. | Учебные вопросы | Время в минутах |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Введение Основная часть 1 Расчет характеристик узкополосных сигналов 2 Расчет характеристик широкополосных сигналов Заключение | 15 160 70 90 5 |

Организационно-методические указания

Практические занятия по дисциплине «Военно-техническая подготовка» являются дополнением к теоретическому курсу, они закладывают и формируют основы квалификации специалиста. Содержание этих занятий и методика их проведения должны обеспечивать развитие творческой активности личности. Они развивают научное мышление и речь студентов, позволяют проверить их знания и умения.

До начала занятия преподаватель проверяет готовность аудитории, технических средств обучения, а также наличие учебных пособий, альбомов схем и раздаточного материала.

После доклада дежурного по взводу, преподаватель проверяет внешний вид студентов, наличие студентов на занятии, выясняет причины пропуска занятий и, при необходимости, применяет меры дисциплинарного воздействия.

В начале занятия преподаватель объявляет тему, название занятия, довести учебные цели, а также перечень учебных вопросов.

С целью проверки усвоения материала лекции №3, рекомендуется в течение 15 минут провести краткий опрос в письменной или устной форме. Вопросы для контроля следующие:

- Дайте определение сложным сигналам.

- Что из себя представляет АКФ прямоугольного радиоимпульса?

- Как рассчитать частотный спектр пачки прямоугольных радиоимпульсов?

- Каковы преимущества ЛЧМ сигнала?

- Дайте определение ФКМ сигнала.

- С какой целью для кодирования ФКМ сигналов применяют М-последовательности?

Решение задач осуществляется студентами самостоятельно по вариантам на рабочих местах, оборудованных ЭВМ. Проверку результатов решения задач преподаватель осуществляет на каждом рабочем месте с последующим выставлением оценки.

В заключении преподаватель подводит итоги занятия, объявляет выставленные оценки, отвечает на вопросы студентов и выдает задание на самостоятельную подготовку.

Введение

Радиолокация как наука основана на использовании ряда физических законов, связанных с распространением и рассеянием электромагнитных волн. Важнейшим для радиолокации свойством электромагнитных волн является их рассеяние при падении на объекты. Это позволяет, принимая рассеянные объектом волны и измеряя их параметры, судить о наличии и свойствах объекта. В общем случае объект рассеивает волны во все стороны, в том числе и в сторону, обратную направлению прихода падающей волны. Таким образом, облучая объект, можно принимать отражённую волну в том же месте, откуда распространяется волна облучения.

Традиционные РЛС используют узкополосные сигналы. В результате отражения таких сигналов от цели они изменяют свои параметры (задержка, доплеровский сдвиг, и т.д.), но практически сохраняют свою форму, поэтому можно проводить их оптимальную обработку в корреляторе или в согласованном (оптимальном) фильтре.

Современная тенденция развития радиолокационных систем обнаружения, измерения параметров и распознавания целей заключается в расширении полосы частот в спектре зондирующего сигнала и полосы частот анализа принятого отклика от цели. Это связано с тем, что расширение полосы приводит к увеличению информации о цели, что позволяет повысить вероятность обнаружения, точность измерения параметров, достоверность распознавания.

1 Расчет характеристик узкополосных сигналов

1.1 Теоретические сведения

Узкополосными называют сигналы, ширина спектра  которых значительно меньше их несущей частоты . К типовым узкополосным сигналам, используемым в радиолокации, можно отнести одиночный прямоугольный радиоимпульс и пачку прямоугольных радиоимпульсов.

1.1.1 Прямоугольный радиоимпульс

Прямоугольный радиоимпульс (ПРИ) длительностью τи (рис. 1.1) определяется выражением [1-3]:

(1.1)

Рис. 1.1 Прямоугольный радиоимпульс

Частотный спектр ПРИ имеет форму функции (sin x)/x:

,                                                                 (1.2)

где:  – круговая частота.

Ширина спектра ПРИ равна: .

Функция неопределенности ПРИ описывается выражением:

,                                                                      (1.3)

где: τ – рассогласование по времени запаздывания, а F – рассогласование по частоте Доплера.

Тело неопределенности ПРИ, и его сечения во временной (автокорреляционная функция (АКФ)) и частотной областях представлены на рис. 1.2.

Прямоугольный радиоимпульс является простейшим в отношении генерации и обработки сигнал, который широко используется в радиолокации. Мощные передатчики обычно работают в режиме, при котором формируются почти прямоугольные импульсы с фазовой манипуляцией или без нее. Но все же форма реальных импульсов лишь приближается к прямоугольной, т.к. они имеют конечное время нарастания и спада.

Основным недостатком для некоторых приложений прямоугольного радиоимпульса в радиолокации является невозможность обеспечить одновременно хорошее разрешение по дальности (для чего требуется импульс малой длительности) и большую энергию сигнала (для чего требуется импульс большой длительности).

1.1.2 Пачка прямоугольных радиоимпульсов

Пачка прямоугольных радиоимпульсов (ППРИ) представляет собой сигнал, длительностью τп, состоящий из M прямоугольных радиоимпульсов, следующих с периодом повторения Tп (рис. 1.3).

а

б

в

Рис. 1.2 Тело неопределенности ПРИ (а) и его сечения: б – во временной области; в – в частотной области

ППРИ определяется выражением:

(1.4)

где  – временное представление одного ПРИ, входящего в ППРИ.

Рис. 1.3 Пачка прямоугольных радиоимпульсов

Частотный спектр ППРИ описывается выражением:

.                                       (1.5)

Ширина спектра ППРИ, также как и ПРИ, равна: .

Функция неопределенности ППРИ описывается выражением:

,   (1.6)

где  – функция неопределенности одного ПРИ, входящего в ППРИ.

Тело неопределенности ППРИ (M = 4), и его сечения во временной (АКФ) и частотной областях представлены на рис. 1.4.

а

б

в

Рис. 1.4 Тело неопределенности пачки ПРИ (а) и его сечения: б – во временной области; в – в частотной области

Из сравнения тел неопределенности одиночного ПРИ и пачки ПРИ следует, что пачечные сигналы обеспечивают существенно более высокую разрешающую способность по частоте. В силу периодического характера проявляется неоднозначность измерений времени запаздывания (дальности) и частоты (радиальной скорости). Устранение эффекта неоднозначности по одному из параметров сопровождается его усилением по другому. Так, можно обеспечить приближающееся к однозначному или даже однозначное измерение скорости. Для этого требуется высокая частота следования радиоимпульсов, что исключает обычно однозначное измерение дальности.

1.2 Решение задач

Задача 1.1

Рассчитать ширину спектра сигнала. Графически изобразить временное представление сигнала. Построить тело неопределенности сигнала. По сечениям тела неопределенности оценить длительность и ширину спектра сигнала и сравнить с заданными значениями. Основные параметры сигнала заданы в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Исходные данные для решения задачи 1.1

| Номер варианта | Тип сигнала | Длительность сигнала (длительность одного импульса в пачке), с | Амплитуда сигнала, В | Несущая частота сигнала, Гц | Количество импульсов в пачке | Скважность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИ | 2·10-3 | 0,5 | 5·103 |  |  |
| 2 | ППРИ | 4·10-3 | 2,5 | 3·103 | 3 | 2 |
| 3 | ПРИ | 1·10-3 | 2 | 2·103 |  |  |
| 4 | ППРИ | 5·10-3 | 1 | 2,5·103 | 4 | 3 |
| 5 | ПРИ | 3·10-3 | 4 | 1·103 |  |  |
| 6 | ППРИ | 2·10-3 | 0,5 | 5·103 | 5 | 2 |
| 7 | ПРИ | 5·10-3 | 1 | 4·103 |  |  |
| 8 | ППРИ | 1·10-3 | 2 | 3,5·103 | 3 | 4 |
| 9 | ПРИ | 4·10-3 | 2,5 | 3·103 |  |  |
| 10 | ППРИ | 3·10-3 | 4 | 1·103 | 6 | 3 |

Пример решения типового варианта задачи 1.1

(с использованием системы Mathcad)

Вариант №1

Вывод: Ширина спектра прямоугольного радиоимпульса: Δf = 500 Гц. Графический анализ сечений тела неопределенности сигнала подтверждает истинность заданных и расчетных значений.

2 Расчет характеристик широкополосных сигналов

2.1 Теоретические сведения

При решении более сложных информационных задач радиолокации (измерение, различение и распознание целей) в современных РЛС в качестве зондирующих сигналов широкое применение нашли радиоимпульсы с внутриимпульсной модуляцией частоты или фазы.

Введение внутриимпульсной модуляции позволяет существенно расширить спектр радиоимпульса при той же длительности и создать сигнал с базой (произведение эффективной ширины спектра на его длительность ), значительно большей единицы. Такие радиосигналы называются широкополосными (или сложными) и, как будет показано далее, обладают большими информационными возможностями [1-3].

2.1.1 Радиоимпульс с линейной частотной модуляцией

Радиоимпульсом с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ РИ) называется радиоимпульс, частота которого изменяется по линейному закону (рис. 2.1):

,                                                                                        (2.1)

Ширина спектра (девиация частоты) ЛЧМ РИ:

,                                                                                                       (2.2)

где  – коэффициент сжатия импульса.

Рис. 2.1 ЛЧМ РИ

ЛЧМ РИ с прямоугольной огибающей описывается выражением:

(2.3)

Функция неопределенности ЛЧМ РИ:

.                                                (2.4)

Тело неопределенности ЛЧМ РИ, и его сечения во временной (АКФ) и частотной областях представлены на рис. 2.2.

АКФ ЛЧМ РИ имеет лепестковую структуру (см. рис. 2.2, б). Характерным параметром АКФ является ширина ее главного лепестка. Причем, чем больше база сигнала В, тем уже главный лепесток АКФ по сравнению с длительностью сигнала.

а

б

в

Рис. 2.2 Тело неопределенности ЛЧМ РИ (а) и его сечения: б – во временной области; в – в частотной области

Это свойство ЛЧМ РИ используется при корреляционной обработке радиолокационных сигналов. В результате корреляционной обработки длительность сигналов уменьшается в В раз, что позволяет повысить точность измерений и разрешать близко расположенные объекты.

2.1.2 Радиоимпульс с фазокодовой манипуляцией

Для расширения частотного спектра радиолокационных сигналов с целью повышения разрешающей способности по дальности часто применяют их фазокодовую манипуляцию.

Радиоимпульс с фазокодовой манипуляцией (ФКМ РИ) – это совокупность Nд сомкнутых прямоугольных радиоимпульсов (дискрет) одинаковой длительности и частоты при ограниченном числе р различающихся возможных значений начальной фазы сигнала. Последнее повышает точность воспроизведения сигнала. При р = 2, фазовая манипуляция называется двоичной (бинарной) фазовой манипуляцией. Фаза такого сигнала изменяется, попеременно принимая значения 00 или 1800, в соответствии с чередованием элементов бинарного кода 1 и -1.

Ширина спектра ФКМ РИ:

,                                                                                                         (2.5)

где  – длительность дискрета.

Специальный класс бинарных кодов составляют оптимальные коды или коды Баркера. Их оптимальность заключается в том, что амплитуда пика огибающей АКФ ФКМ РИ, манипулированного такими кодами равна числу входящих в него дискрет Nд, а амплитуда боковых лепестков во много раз меньше единицы.

Огибающая одного дискрета кода:

(2.6)

Огибающая кода:

,                                                                            (2.7)

где  – код фазовой манипуляции (например:  = [111-1-11-1]Т).

Временное представление сигнала:

.                                                          (2.8)

Огибающая 7-значного кода Баркера:  = [111-1-11-1]Т, а также, временное представление ФКМ РИ, кодированного таким кодом, представлены на рис. 2.3.

Рис. 2.3 ФКМ РИ, кодированный 7-значным кодом Баркера.

а

б

в

Рис. 2.4 Тело неопределенности ФКМ РИ, кодированного 7-значным кодом Баркера (а) и его сечения: б – во временной области; в – в частотной области

Функция неопределенности ФКМ РИ выражается как:

,                 (2.9)

где

–

– функция неопределенности одного дискрета ФКМ РИ.

Тело неопределенности ФКМ РИ, кодированного 7-значным кодом Баркера, а также, его сечения во временной (АКФ) и частотной областях представлены на рис. 2.4.

Возможным требованием к структуре кода является приближение формы тела неопределенности фазоманипулированного по этому коду радиоимпульса к игольчатой.

Сигнал выбирают для этого протяженным и широкополосным. Рассогласования τ, F параметров сигнала по отношению к ожидаемым должны независимо разрушать имеющуюся корреляцию. Разрушенная при расстройке по τ корреляция не должна восстанавливаться, в частности, из-за расстройки по F, как это происходит в случае ЛЧМ сигналов. Для этого нужна определенная хаотичность сигнала, что обеспечивается при фазовой манипуляции за счет хаотичности кодирующей цифровой последовательности. Это привлекло внимание к линейным рекуррентным цифровым последовательностям.

Цифровая последовательность называется рекуррентной, если т любых заданных смежных элементов определяют по установленному правилу последующий (т+1)-й ее элемент. Правило повторно (рекуррентно) используется для получения (т+2)-, (т+3)-го и т.д. элементов последовательности. Рекуррентная цифровая последовательность называется линейной, если правило ее построения предусматривает только линейные операции сложения и умножения предыдущих цифр на постоянную величину.

Линейные рекуррентные цифровые последовательности максимального периода иначе называют М-последовательностями (рис. 2.5).

Рис. 2.5 ФКМ РИ, кодированный 31-значной М-последовательностью

Тело неопределенности ФКМ РИ, кодированного 31-значной М-последовательностью, а также, его сечения во временной (АКФ) и частотной областях представлены на рис. 2.6.

а

б

в

Рис. 2.6 Тело неопределенности ФКМ РИ, кодированного 31-значной М-последовательностью (а) и его сечения: б – во временной области; в – в частотной области

2.2 Решение задач

Задача 2.1

Рассчитать ширину спектра сигнала. Графически изобразить временное представление сигнала. Построить тело неопределенности сигнала. По сечениям тела неопределенности оценить длительность и ширину спектра сигнала и сравнить с заданными значениями. Основные параметры сигнала заданы в таблице 2.1. В таблице 2.2 приведены коды Баркера ФКМ РИ.

Таблица 2.1 Исходные данные для решения задачи 2.1

| Номер варианта | Тип сигнала | Длительность сигнала (длительность одной дискреты ФКМ РИ), с | Амплитуда сигнала, В | Несущая частота сигнала, Гц | Коэффициент сжатия ЛЧМ РИ | Длина кода Баркера ФКМ РИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЧМ РИ | 2·10-3 | 0,5 | 5·103 | 6 |  |
| 2 | ФКМ РИ | 4·10-3 | 2,5 | 1.5·103 |  | 7 |
| 3 | ЛЧМ РИ | 1·10-3 | 2 | 2·103 | 7 |  |
| 4 | ФКМ РИ | 5·10-3 | 1 | 0,5·103 |  | 11 |
| 5 | ЛЧМ РИ | 3·10-3 | 4 | 1·103 | 10 |  |
| 6 | ФКМ РИ | 2·10-3 | 0,5 | 2·103 |  | 13 |
| 7 | ЛЧМ РИ | 5·10-3 | 1 | 4·103 | 8 |  |
| 8 | ФКМ РИ | 1·10-3 | 2 | 3,5·103 |  | 7 |
| 9 | ЛЧМ РИ | 4·10-3 | 2,5 | 3·103 | 5 |  |
| 10 | ФКМ РИ | 3·10-3 | 4 | 1·103 |  | 11 |

Таблица 2.2 Коды Баркера

Пример решения типового варианта задачи 2.1

(с использованием системы Mathcad)

Вариант №1

Вывод: Ширина спектра ЛЧМ радиоимпульса: Δf = 3 КГц. Графический анализ сечений тела неопределенности сигнала подтверждает истинность заданных и расчетных значений.

Задача 2.2

Рассчитать ширину спектра и графически изобразить временное представление ФКМ РИ, кодированного 31-значной М-последовательностью:

. Длительность одного дискрета кода: 1 мс. Несущая частота ФКМ РИ: 2 КГц.

Построить тело неопределенности сигнала. По сечениям тела неопределенности оценить длительность и ширину спектра сигнала и сравнить с заданными значениями.

Решение задачи 2.2

(с использованием системы Mathcad)

Вариант №1

Вывод: Ширина спектра ФКМ радиоимпульса: Δf = 1 КГц. Графический анализ сечений тела неопределенности сигнала подтверждает истинность заданных и расчетных значений.

Заключение

В заключении преподаватель подводит итоги занятия, объявляет выставленные оценки, отвечает на вопросы студентов и выдает задание на самостоятельную подготовку.

Контрольные вопросы

- Дайте определение сложным сигналам.

- Что из себя представляет АКФ прямоугольного радиоимпульса?

- Как рассчитать частотный спектр пачки прямоугольных радиоимпульсов?

- Каковы преимущества ЛЧМ сигнала?

- Дайте определение ФКМ сигнала.

- С какой целью для кодирования ФКМ сигналов применяют М-последовательности?

Задание на самостоятельную подготовку

- Отработать материал занятия с использованием рекомендуемой литературы.

- Быть готовым к контрольному опросу по изученному материалу.

Литература:

- Чепурнов И.А., Серов С.А., Воротнюк Ю.С. Военно-техническая подготовка. Введение в специальность. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012.

- Федоров И.Б. Информационные технологии в радиотехнических системах. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011.

- Ширман Я.Д. Радиоэлектронные системы – М.: Радиотехника, 2007.

Методическая разработка для проведения практического занятия обсуждена и одобрена на заседании ПМК.

Протокол № __ от «___» ____________  20__ г.

Методическая разработка для проведения практического занятия разработана с использованием материалов открытой печати. Секретных сведений не имеет.

«__» __________ 2018 г.                                          Профессор отдела №2

подполковник                    И. Чепурнов